- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  岳阳县荣湾湖综合治理工程

建设单位（盖章）：岳阳县鹿角区域发展中心

编制日期：       二〇二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 岳阳县荣湾湖综合治理工程环境影响报告表专家审查意见修改清单

| 序号 | 专家审查意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目由来，强化项目建设的必要性分析，核实项目用地面积及类型，明确临时堆土场、干化场的位置、规格，明确施工场地四周截水沟及沉淀池的规格，说明建设内容与设计方案批复提出的修改意见一致性。 | 已细化项目由来，并补充项目建设的必要性分析，详见P13-P14；已核实并完善项目用地面积及类型，详见P1、P12、P30；已明确临时堆土场、干化场的位置、规格，施工场地四周截水沟及沉淀池的规格，详见P14-P15；已说明建设内容与设计方案批复提出的修改意见一致性，详见P15。 |
| 2 | 核实临时工程建设内容，关注临时工程占地，提出项目施工完成后临时工程生态恢复措施及要求。 | 已核实并完善临时工程建设内容和临时工程占地，详见P23-P24；已提出项目施工完成后临时工程生态恢复措施及要求，详见P48、P60。 |
| 3 | 完善地表水环境质量现状评价内容，关注临时工程特别是淤泥干化场，进一步调查环境保护目标方位、距离及规模。 | 已完善地表水环境质量现状评价内容，详见P35；已补充淤泥干化场环境保护目标方位、距离及规模，详见P38。 |
| 4 | 补充施工工艺流程图，核实细化土石方平衡，细化清淤施工工艺，细化清淤过程的污防措施及管理要求，明确清淤时间限制要求，提出可行的清淤污泥干化方式、处置去向；核实清淤污泥废水产生量及源强，提出可行的处理措施、排放方式、明确排放标准。 | 已补充施工工艺流程图，详见P24；已核实细化土石方平衡，详见P31；已细化清淤施工工艺，详见P24；已细化清淤过程的污防措施及管理要求，明确了清淤时间限制要求，详见P57；已完善清淤污泥干化方式、处置去向，详见P24、P44；已核实并完善清淤污泥废水产生量及源强，处理措施、排放方式、明确了排放标准，详见P41、P45、P57-P58。 |
| 5 | 强化项目生态环境调查，细化施工过程施工扬尘、施工噪声的污防措施及管理要求。 | 已完善项目生态环境调查，详见P32-P33；已细化施工过程施工扬尘、施工噪声的污防措施及管理要求，详见P54-P55、P58-P59。 |
| 6 | 细化挺水、浮叶和沉水植物日常管理要求；细化运营期环境管理措施，强化项目环境效益分析，核实施工期、运营期环保投资，细化环境保护措施监督检查清单。 | 已细化并完善挺水、浮叶和沉水植物日常管理要求，详见P61-P62；已细化运营期环境管理措施，详见P64；补充了项目环境效益分析，详见P65；已完善施工期、运营期环保投资，详见P1、P66；已完善环境保护措施监督检查清单，详见P67。 |

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	12

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	32

四、生态环境影响分析	42

五、主要生态环境保护措施	54

六、生态环境保护措施监督检查清单	67

七、结论	69

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置图

附图3 项目环境保护目标分布图

附图4 项目施工布置图

附图5 项目与岳阳市生态保护红线位置关系图

附图6 项目与岳阳市环境管控单元位置关系图

附图7 项目所在区域水系图

附图8 项目环境现状监测布点图

附图9 项目现状及周边环境图

附件

附件1 项目环评委托书

附件2 项目可行性研究报告的批复

附件3 项目初步设计的批复

附件4 关于项目规划选址的意见

附件5 项目环境质量现状监测报告

附件6 噪声引用的监测报告

附件7 专家审查意见及签到表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岳阳县荣湾湖综合治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-430621-04-01-976428 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李** | 联系方式 | 139****7676 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇荣湾湖片区长丰路以西、富荣西路以北和德沁路以东区域 |  |  |
| 地理坐标 | 113度05分37.980秒，29度09分34.690秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总用地面积61.16hm2，其中永久占地22.75hm2，水域面积38.41hm2。 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 岳县发改[2023]413号 |
| 总投资（万元） | 19292.81 | 环保投资（万元） | 218 |
| 环保投资占比（%） | 1.13 | 施工工期 | 21个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目为岳阳县荣湾湖综合治理工程，项目涉及河道清淤，根据荣湾湖底泥监测结果，项目不涉及重金属污染，因此，本项目不需要设置地表水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《岳阳县国土空间总体规划（2021-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《岳阳县国土空间总体规划（2021-2035）》相符性分析 根据《岳阳县国土空间总体规划（2021-2035）》：以岳阳县的“山水林田湖草”为蓝绿交织生态底色，构成“一屏·两廊、双核·多点”的生态格局。一屏：东部幕阜山水源涵养生态屏障。两廊：洞庭湖滨湖生态廊道、新墙河生态廊道。双核：东洞庭湖、铁山水库。多点：重要生态功能的水库、山林。” 本项目为荣湾湖综合治理工程，项目位于新墙河生态廊道南侧，北临重要生态功能的水库—荣湾水库，城南河自东向西经由荣湾湖入新墙河，是片区生态“绿带”。项目建设内容主要为清淤疏浚、生态修复、生态护岸工程等，项目建设对改善荣湾湖水环境现状及区域生态环境等具有重要意义。因此，本项目符合《岳阳县国土空间总体规划（2021-2035）》的相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为荣湾湖综合治理工程，根据中华人民共和国国家发展改革委令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关规定，本项目属于其中“第一类 鼓励类 二、水利”类中的“3、防洪提升工程：江河湖海堤防建设及河道治理工程，江河湖库清淤疏浚工程”。因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”的约束作用。本评价从以下几个方面分析其符合性。 （1）与生态保护红线的相符性 对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求》和《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》，并依据《岳阳县自然资源局关于荣湾湖综合治理工程项目规划选址意见》，本项目选址不在生态保护红线范围内。 （2）与环境质量底线要求的符合性 根据《岳阳市2022年度生态环境质量公报》，2022年岳阳县各大气监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，项目所在区域为达标区。 根据环境质量现状监测报告，荣湾湖各水质监测因子除总磷外，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838）中Ⅲ类水质标准要求；临滨水东路一侧敏感点外滩中央洋房居民点昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值要求，吴守福居民点昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。荣湾湖总磷超标可能是由于区域内生活污水的排入对其水质造成一定的污染。本项目将对城荣湾湖湖底进行清淤，项目结束后荣湾湖的水质有望逐步改善。 本项目为荣湾湖综合治理工程，其主要影响产生于施工期，在落实各项污染防治措施、生态保护措施情况下，不会对区域大气环境、地表水环境、声环境等产生不利影响。项目建设总体不会改变区域环境质量现状，且有利于荣湾湖水环境质量的改善，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线要求的符合性 本项目为生态类河湖整治工程，不属于高耗能和资源消耗型企业，项目使用的能源为水、电能，均为清洁能源，对区域的资源消耗情况较小，相关资源利用不会突破区域的资源利用上线。 因此，本项目符合资源利用上线的相关要求。 （4）与环境准入负面清单的相符性 本项目属于第一类鼓励类产业，不在禁止准入类和限制准入类中，项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《市场准入负面清单》（2022年版）。 本项目位于岳阳县荣家湾镇，根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发[2021]2号），项目所在地属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43062120003，相符性分析见表1-1。 表1-1 与岳阳市生态环境管控基本要求相符性分析一览表 涉及乡镇; 管控维度; 管控要求; 本项目; 相符性 分析. 荣家湾镇; 空间布 局约束; - 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为 - 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停; 本项目为于河湖整治工程，不涉及空间布局约束中的禁止类项目; 符合. 污染物 排放管控; 2.1 加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能; 本项目为河湖整治工程，不属于污染物排放管控类项目; 符合. 环境风 险防控; 3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用 3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理 3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络 3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治 3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系 3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制。; 本项目属于河湖整治工程，不涉及畜禽养殖等行业，不存在农业面源污染，项目建成后，有利于改善荣湾湖水环境质量; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 3、与《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）相符性分析 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）：“第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭”、“第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭”、“第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”。 本项目为河湖整治工程，项目建设区域不涉及饮用水水源保护区。因此，本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）的相关要求。 4、与《中华人民共和国湿地保护法》、《湖南省湿地保护条例》相符性分析 根据《中华人民共和国湿地保护法》：“禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外；建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。” 根据《湖南省湿地保护条例》：“严格控制开垦或者占用湿地。因重点建设等原因需要开垦或者占用湿地的，必须依法进行环境影响评价；自然资源部门在办理用地审批手续前应当征求同级林业行政主管部门和其他相关部门的意见。”、“禁止在湿地狩猎、捕捞、采集国家和本省保护的野生动植物。重要湿地所在地的县级以上人民政府或者有关部门应当依照有关法律、法规确定并公告湿地禁猎区、禁渔区、禁采区和湿地禁猎期、禁渔期、禁采期。禁止捕杀候鸟。在候鸟越冬、越夏期，不得在候鸟主要栖息地进行捕鱼、捡拾鸟蛋等危及候鸟生存、繁衍的活动。候鸟主要栖息地和越冬、越夏期的起止日期，由候鸟主要栖息所在地的县级以上人民政府确定并公告”。 本项目位于岳阳县荣家湾镇荣湾湖片区，属于河湖整治项目，施工过程不开垦或者占用湿地，施工过程严禁捕杀鸟类、鱼类等动物资源；禁止施工人员随意采挖野生植物或者猎捕野生动物，项目施工活动均不属于《湖南省湿地保护条例》中禁止的活动。因此，本项目符合《中华人民共和国湿地保护法》、《湖南省湿地保护条例》的相关规定。 5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（2022年版）相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（2022年版）相符性分析见表1-2。 表1-2 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江千线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目。; 本项目属于河湖整治工程，不涉及港口码头建设。. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇，项目选址不涉及自然保护区。. 3; 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目属于河湖整治工程，项目建设内容主要为清淤疏浚、生态修复、生态护岸工程等，整治湖泊段不涉及野生动物迁徙洄游通道。. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇，项目选址不涉及风景名胜区。. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目属于河湖整治工程，项目选址不涉及饮用水水源保护区。. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目为河湖整治工程，项目选址不涉及饮用水水源保护区。. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目为河湖整治工程，项目位于岳阳县荣家湾镇，不涉及水产种质资源保护区。. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类润游通道滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目为河湖整治工程，项目位于岳阳县荣家湾镇，不涉及国家级湿地公园。. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇，不涉及长江岸线保护区和保留区；本项目为河湖整治工程，建设内容主要为清淤疏浚、生态修复、生态护岸工程等，不涉及填湖造地、围湖造田及非法围垦河道等行为。. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目为河湖整治工程，项目不涉及排污口。. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、遭水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇，不涉及水生生物保护区。. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江遭水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为河湖整治工程，不涉及化工园区和化工项目。. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。; 本项目为河湖整治工程，不属于高污染项目。. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目 (安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。; 本项目为河湖整治工程，不涉及化工项目。. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为河湖整治工程，不属于落后产能项目。. 综上所述，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（2022年版）的相关要求。 6、与《全国主体生态功能区划》和《湖南省主体功能区规划》相符性分析 《全国主体功能区规划》主要划分：优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域。优化开发区域是经济比较发达、人口比较密集、开发强度较高、资源环境问题更加突出，从而应该优化进行工业化城镇化开发的城市化地区。重点开发区域是有一定经济基础、资源环境承载能力较强、发展潜力较大集聚人口和经济的条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及中华民族永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区：一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区；禁止开发区域是依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。 根据《湖南省主体功能区规划》，岳阳县属于省级重点开发区域。本项目为河湖整治项目，是岳阳县城市环境综合治理的重大基础设施改造工程，对于完善区域基础设施、改善区域生态环境等具有重要意义。因此，项目建设与《湖南省主体功能区规划》规划的功能定位相协调。 7、与《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》相符性分析 根据《十四五”重点流域水环境综合治理规划》，规划把沿岸保护治理作为湖泊水环境综合治理的重中之重，突出抓好大保护，严禁开展大开发，以新三湖（白洋淀、洱海、丹江口）、老三湖（太湖、巢湖、滇池）、洞庭湖、鄱阳湖、乌梁素海等为重点，因地制宜采取截污控源、生态扩容、科学调配、精准管控等措施，统筹推进污染防治与绿色发展。 本项目为荣湾湖综合治理工程，主要进行清淤疏浚、生态修复、生态护岸等工程建设，不排放污染物，对水体扰动有限，荣湾湖属于洞庭湖流域，项目建设不会造成长江流域水环境污染等问题。因此，本项目符合《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》的相关要求。 8、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，“十四五”总体目标为：生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，国土空间开发与保护格局得到优化，污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，突出生态环境问题加快解决，重大生态环境风险基本化解，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显增强生态文明建设实现新进步。规划提出了“巩固提升耕地安全水平”、“深入开展人居环境整治”、“筑牢生态安全屏障”等。 本项目为荣湾湖综合治理工程，是岳阳县城市环境综合治理的重大基础设施改造工程，项目的建设对于改善和保护荣湾湖片区水生生态环境，改善区域居民的居住条件，提升片区居民的休闲生活环境和生活质量，促进区域经济社会与生态环境保护协调发展具有重要意义。因此，本项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 9、与《湖南省“十四五”水安全保障规划》相符性分析 根据《湖南省“十四五”水安全保障规划》，“防洪安全保障目标。立足“消隐患、补弱项”，江河湖泊防洪减灾体系进一步完善，重点城市和重点涝区防洪排涝能力明显提升，现有病险水库分批销号并建立常态化工作机制，山洪灾害防治能力显著加强”、“统筹重点和一般，加快城市防洪排涝能力建设、中小河流治理、山洪灾害防治，增强“四水”千支流堤防挡洪及河道行洪能力，降低洪涝灾害损失。”本项目为荣湾湖综合治理项目，可增强荣湾湖的行洪能力，降低洪涝灾害损失。因此，本项目符合《湖南省“十四五”水安全保障规划》的相关要求。 10、与《“十四五”重点流域水环境综合治理建设规划》相符性分析 根据《“十四五”重点流域水环境综合治理建设规划》，“以重点流域主要干支流的重污染河段、重要湖库主要入库河流为重点，以削减内源等污染负荷为目标，因地制宜建设河道（湖库）截污工程，开展污染底泥清淤，加强清淤底泥无害化、资源化处理。以提升水体自净能力、增加水环境容量为目标，开展河道（湖库）沿岸生态护坡、生产缓冲带建设。”本项目为荣湾湖综合治理工程，主要进行清淤疏浚、生态修复、生态护岸等工程建设，荣湾湖属于洞庭湖流域，项目建设对改善荣湾湖水环境质量现状及周边生态环境具体重要意义。因此，本项目符合《“十四五”重点流域水环境综合治理建设规划》的相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理 位置 | 本项目位于岳阳县荣湾湖片区，于长丰路以西、富荣西路以北和德沁路以东区域，富荣西路以南为城南河。本项目总用地面积61.16hm2，其中永久占地22.75hm2，水域面积38.41hm2。项目所在地中心位置坐标为：东经113°05′37.980″，北纬29°09′34.690″，项目地理位置见图1-1。 图1-1 项目地理位置图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设背景 （1）项目由来 根据《岳阳县国土空间总体规划（2021-2035）》，荣湾湖片区规划为以生活居住、休闲娱乐为主要功能的滨水新区。目前，荣湾湖现有湖岸岸坡、周边景观、周边道路配套已经达不到城市规划整体要求，因此，对荣湾湖进行综合治理是非常必要的。 为改善和保护荣湾湖片区水生生态环境，改善区域居民的居住条件，提升片区居民的休闲生活环境和生活质量，促进区域经济社会与生态环境保护协调发展，岳阳县鹿角区域发展中心拟建设岳阳县荣湾湖综合治理项目。 项目已由湖南蓝建港成工程技术咨询有限公司编制完成《岳阳县荣湾湖综合治理工程项目可行性研究报告》（2023年10月），并取得岳阳县发展和改革局的批复（岳县发改[2023]413号）。2023年10月，湖南省建筑设计院集团股份有限公司、岳阳县建设规划勘测设计院有限公司编制完成了《岳阳县荣湾湖综合治理工程项目初步设计方案》，并取得了岳阳县住房和城乡建设局的批复（岳县建审[2023]92号）。 本项目为河湖综合治理工程，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于其中“五十一、水利”中“128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）”中的“其他”，应编制环境影响报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。 （2）项目建设的必要性 ①是全面贯彻习近平总书记“山水林田湖草是生命共同体”理念的需要 党的十八大以来，习近平总书记从生态文明建设的整体视野提出“山水林田湖草是生命共同体”的论断，强调“统筹山水林田湖草系统治理”“全方位、全地域、全过程开展生态文明建设”。2021年，在两会期间习近平总书记参加内蒙古代表团审议时再次强调，要统筹山水林田湖草沙系统治理。可以看出，从理念的提出，到付诸实践，其内涵也在不断拓展。从高密度出台系列文件和规划，到多部门开展生态保护修复试点工程，我国生态保护修复取得了重要进展。同时也存在一些问题和不足，需要我们在“十四五”时期推进生态保护修复工作中切实贯彻落实系统观念，建设生态文明，共筑美丽中国。 ②是改善洞庭湖生态系统功能的需要 东洞庭湖是洞庭湖的主体湖盆，最大湖水面积1328平方公里，约占洞庭湖的一半，是一个调蓄过水型湖泊，汇集湘、资、沅、澧四水，吞纳长江部分水量，流域生态环境对于保障长江中下游水资源安全和维持区域生态平衡有着极其重要的作用。 ③是岳阳县城市环境综合治理的重大基础设施改造工程 项目以“生态治理”为核心指导思想，围绕“生态韧性、以人为本、全龄活力、城景互动”建立人与自然的联结，建立城市与水岸的联结。推进水城共融的滨水体验，引领高水平开发的生态示范窗口，它的建成对改善区域内居民的居住条件，提升片区居民的休闲生活环境和生活质量，具有十分重要的现实意义。符合《岳阳县国土空间总体规划（2021-2035）年》的规划要求，其建设将极大地改善区域环境和交通条件，促进岳阳县城市品位的提升。 2、项目概况 （1）工程建设内容及规模 本项目总用地面积61.16hm2，其中永久占地22.75hm2，水域面积38.41hm2。建设内容包括清淤疏浚工程、陆域及水域生态修复工程、生态护坡工程、游道及铺装工程等。具体见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 名称; 主要建设内容及规模. 主体工程; 清淤疏浚工程; 湖底疏浚清淤量337500m3. 陆域及水域生态修复工程; 陆域生态修复：205000m2，绿化面积173605m2。包括渠示范带、小明湖文化感知带、荣湾湖生态休闲廊道、荣湾湖生态修复广场，生态停车场、功能性建筑公厕、文化运动休闲配套设施、坐凳、标识标牌等。 水域生态修复：种植挺水植物8500平方米、沉水植物16900平方米、浮叶植物4800平方米。. 生态护坡工程; 生态护岸缓坡入水2374米，雷诺护坡4510方米. 游道及铺装工程; 建设休闲步道长6395米；铺装7600平方米. 辅助工程; 电气照明工程; 配套强弱电管线长度约11676米，照明灯具329盏. 给排水工程; 截污管网510米、排水管网9380米. 临时工程; 取土场; 项目所需石料及砂石均外购，回填土方利用自身挖方回填，不设置弃土场. 弃土场; 项目无弃渣产生，不设置弃渣场. 临时堆土场; 设置临时堆土场2处，位于项目西南侧和西北侧，占地面积分别0.12hm2和0.144hm2. 淤泥干化场; 设置淤泥干化场1处，位于项目西侧，占地面积0.32hm2. 施工营地; 设置施工营地1处，位于项目西南侧，占地面积0.16hm2. 依托工程; 供水; 施工用水从河道中直接抽取，生活用水由附近村庄自来水提供. 供电; 临时施工用电由附近村镇供电网接入. 环保工程; 废气治理措施; 加强管理，规划好运输线路，设置围档、物料堆放采取遮盖措施，路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘措施，对运输道路进行定期清扫、洒水沉降；喷洒除臭剂、及时处理已干化淤泥. 废水治理措施; 施工场地四周设置截水沟（100m3）及沉淀池（50m3），施工废水经隔油沉淀池处理后用于洒水降尘等；淤泥废水经一体化污水处理设施（600m3）处理达标后外排至荣湾湖；施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入污水处理厂进一步处理。 运营期公厕生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入污水处理厂进一步处理。. 噪声治理措施; 选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备，设置围挡；合理安排运输路线，减缓车速，减少鸣笛. 固体废物处置措施; 尽量回收利用废料，不能回收部分运至指定地点；淤泥干化场设置临时围挡设施、围堰、导流沟，干化后的淤泥用于场内景观绿化土方回填；生活垃圾收集至垃圾桶，委托环卫部门统一清运. 注：本项目建设内容均与初步设计批复提出的修改意见一致。 （2）主要工程量 本项目主要工程量见表2-2。 表2-2 项目主要工程量一览表 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 611600. 1.1; 永久占地; m2; 231300. 1.2; 水面面积; m2; 384100. 2; 清淤疏浚工程. 2.1; 疏浚清淤量; m3; 337500. 3; 陆域及水域生态修复工程. 3.1; 陆域生态修复; m2; 205000. 3.2; 种植挺水植物; m2; 8500. 3.3; 种植沉水植物; m2; 16900. 3.4; 种植浮叶植物; m2; 4800. 4; 生态护坡工程. 4.1; 生态护岸缓坡入水; m; 2374. 4.2; 雷诺护坡; m; 4510. 5; 游道及铺装工程. 5.1; 休闲步道; m; 6395. 5.2; 铺装; m2; 7600. 6; 电气照明工程. 6.1; 强弱电管线; m; 11676. 6.2; 照明灯具; 盏; 329. 7; 给排水工程. 7.1; 截污管网; m; 510. 7.2; 排水管网; m; 9380. 8; 景观绿化工程; m2; 173605. 9; 停车场; m2; 3309. 10; 公厕; 处; 4. 3、工程设计方案 （1）清淤疏浚工程 本次清淤范围根据需要增蓄的库容进行确定，荣湾湖湖底清淤疏浚量约337500m³，平均清淤深度约为1.5m。 （2）陆域及水域生态修复工程 依据荣湾湖现状河流生态、资源景点分布、以及文化分布情况，从生态保护以及生态景观工程两大方面进行功能分区，形成“两带两廊道”的景观功能结构，包括渠示范带、小明湖文化感知带、荣湾湖生态休闲廊道、荣湾湖生态修复广场。 ①植物设计 结合河渠植物生态策略营造多样性的植物生态群落，通过乡土植物选择和配植来完成荣湾湖水流的净化和景观的营造，实现生态修复措施植物应用和景观设计植物搭配的统一，缝合生态景观廊道，提升河渠生物多样性，稳定植物生态群落。 选择大量本地乡土植物，并按照不同水位线的特点选择不同特性的植物。在两年一遇的水位线以下，种植菖蒲、千屈菜等乡土水生和湿生植物；在两年一遇的水位线和五年一遇的水位线之间，主要用当地的九节芒来巩固土堤；在五年一遇的水位线和二十年一遇的水位线之间，用当地的狗牙根作为地被草种，利用狗牙根根茂叶繁的特性，减少地面径流及面源性污染。河道绿带，保留原杨树、柳树等原生树林，并适当补植山桃、木槿等观赏小乔木。局部湿地水面，种植荷花、睡莲等。 ②水质改善措施 本次考虑在荣湾湖局部水体中投放沉水植物，通过沉水植物的根系和整个叶面直接吸收水体和淤泥中营养物质，所需碳源直接从水体中吸收，产生的氧气直接自下而上对整个水体产生巨大的净化力，以此形成“浮游动物-水下森林-水生动物-微生物群落”立体共生系统，构建生产者、消费者、分解者的长效动态生态平衡，将水体恢复成自我净化、自我修复、自我循环、长效稳定的水生态系统，主要采用的沉水植物有金鱼藻、苦草等。 ③概念示意指示板 概念示意指示板分为生态概念指示板、文化展示宣传板及生态科普指示板，指示板造型力求简洁、大方，结合地域特色进行设计，可介绍有关水生态系统、水生动植物的科普知识，当地文化特色、融合水质净化理念。 ④景观亮化 在荣湾湖设置亮化，亮化工程根据景观不同的风格和特点，在游步道、慢跑道、栈道、廊架、亲水平台、文化展示宣传板等处设置亮化，在保证夜间游湖的基本照明要求的前提下，结合照明设计技术，形成丰富的空间感和层次感，给人夜间的视觉享受，创造一个优质公园夜景环境。 由于设计范围较大，灯具分布较散，电源引接困难，优先采用太阳能灯具，仅在栈道、重要景观节点等处引接市政电源。 灯具形式主要以庭院灯和龟背灯为主，在景观节点处设置草坪灯、埋地灯、线条灯进行点缀，以满足基础照明要求为主，氛围照明为辅。 （3）生态护坡工程 本次设计堤顶高程确定为设计洪水位加1.5m超高。本项目生态护坡工程涉及的护岸工程自然坡比大多在1:1左右，坡脚冲刷比较严重、局部塌岸现象突出。按照经济实用、就地取材、便于施工、满足防洪和管理等要求确定采用护坡式护岸型式。生态护岸缓坡入水2374米，雷诺护坡4510平方米。 （4）游道及铺装工程 本项目设置有5宽度游道6395m，横穿布置项目中部，改游道先行建设，在施工期间充当挡土墙作用，形成靠近德沁北路侧为凹地，方便土石方回填及周边项目的表土堆存。 ①路面工程 本项目景观人行道、景观绿道采用以下路面结构。 景观绿道路面结构型式采用彩色沥青混凝土路面，因其具有噪声小，行车舒适，灰尘少、施工养护期短以及维护方便等优点，其结构为：表面层为4cm厚彩色沥青混凝土（AC-13）,下面层为6cm厚中粒式重浇沥青混凝土（AC-16），上基层为15cm厚5%的水泥稳定碎石，下基层为15cm厚5%的水泥稳定碎石，垫层为10cm厚碎石垫层。 ②路基工程 景观机动车道路基设计标高为中间标线区的路面标高减去路面结构层厚度。 ③游道标识系统 标识系统是引导游人顺利通行的重要指标，本次设计主要包含场所指示牌、慢行系统指示牌、公共设施提示牌、禁令牌、安全提示牌等。 ④道路人性化及无障碍设计 1）涉及游人安全处设置相应警示标识。园路在地形险要的地段设置安全防护设施。 2）道路铺装地坪采用透气、透水、防滑的路面和铺地，如透水混凝土，石英砖。 3）在本次设计中，全部考虑了无障碍设计的要求，能为残疾人的休闲提供方便，实现了以人为本的设计目标。 在重要节点区域设国际通用无障碍标志。 （5）景观绿化工程 本项目将场地分为2个功能分区：滨水体验区和全龄活动区，绿地面积约173605m2。 ①滨水体验区 入口广场采用银杏作为银杏作为风景林，两侧采用香樟、桂花、朴树、鸡爪槭混交林作为夹道，增强入口识别感和引导性。 林荫活动区延续银杏林荫道，作为天际线的支撑，开放式草地两侧，点缀樱花群植作为特色，通过两侧组团围合形成前景通透的大草坪景观。 滨水区采用水杉、垂柳片植，点缀乌桕，结合狼尾草、芒草、矮蒲苇、水生植物等形成特色岸线。 ②全龄活动区 全年龄活动区作为运动活动场地集中的区域，其上有110KV高压走廊通过，高压走廊下方避免高大乔木栽种，临水一侧以水杉、香樟林作为基调林天际线，局部点缀特色孤植树，运动场地周边以无患子、榉树为主，形成林荫空间，林缘以玉兰花作为特色观花林，地被采用麦冬、葱兰、鸢尾等开花多年生品种，形成四季景观。 （6）电气照明工程 ①供电系统 本项目设置3台400kVA景观用电箱变，1台400kVA充电桩箱变；配电柜的供电半径控制在250米左右，并采取加大导线截面的方式，确保电压降控制在7%以内；在各电源点和箱变设置总的、独立的用电计量装置。景观照明各区域主干电缆室外埋地敷设，50米设一电井；供电线路为放射式，配电回路、庭院灯、景观供电半径控制在250米左右。 ②照明系统 各配电柜采用带经纬度功能的时控和手控，设计远程控制模块。使用LED光源，利用其体积小巧的优势，做到光源完全隐藏，消除对视觉产生的不协调感；使用光束发散角小的灯具，并在灯具上采取加遮光罩或隔片的措施，严格限制光污染的产生；使用配套的电器件，做到灯具稳压恒流，避免闪烁，产生不适眩光。 景观照明适当划分照明区域，采用局部照明或重点照明，避免灯具对动植物的直接照射，大大降低对动植物的正常作息影响。 （7）给排水工程 ①给水工程 水源来自城市政自来水管网，从市政道路的入口处分散接入，满足生活用水的市政管网压力约为：0.25MPa-0.35MPa。生活用水管网采用市政管网直接供给，要求市政管网压力不小于0.2MPa，环湖范围内采用生活给水与消防合用的管网布置，且与市政管形成环状管网，设计时考虑市政消防栓的对建筑的保护，在满足保护范围的情况下，无需增设室外消火栓。 绿化给水管网采用支状供水方式，采用自动喷灌，自动控制要求由无线多合一土壤墒情终端、无线雨量监测终端来控制相应的电球阀，形成自动控制系统。 ②排水工程 本项目排水采用雨污分流制。雨水径流的排放：利用渗、滞、蓄的排水理念，充分利用景区绿地渗透、滞留的功能因地制宜的设置与地形和环境相适应的LID设施：如生态植草沟、雨水花园、下凹式绿地等。道路的雨水，通过两侧生态LID设施排放，超量雨水通过溢流式雨水口排至荣湾湖内，广场铺装等易积水的地方采用石材盖板沟排放，之后进入雨水管网或雨水花园，雨水管网排至荣湾湖内。项目施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入污水处理厂进一步处理；运营期公厕生活污水经化粪池处理后排入排污管网，再进入城市的污水处理系统进行处理。 （8）海绵城市设计 ①本项目采用低影响开发设计理念，雨水管网系统与LID设施相结合，在背水面坡脚处敷设雨水管道。当小雨时，雨水通过LID设施，部分下渗至土壤，部分通过植草沟、排水沟收集后排入LID调蓄设施中。当降雨量超过设计雨量时，LID设施将雨水溢流至雨水管网。 ②场地采用透水铺装、雨水花园、生态草沟等设施净化、下渗、传输雨水。 本项目LID设施包括生态滞留设施（含下凹式绿地和雨水花园）、透水铺装、植草沟、绿色屋顶和雨水收集回用系统等。 1）生态滞留设施 本项目生态滞留设施主要为下凹式绿地和雨水花园。调整路面、绿地、雨水口高程关系，使下凹式绿地表面层标高低于周边道路标高或者绿地标高，则道路、建筑等不透水区域的雨水径流会先流入生态滞留区，下凹式绿地主要布置在建筑物周边，或地下管线较多、不适宜换填的区域。雨水花园下层采用碎石等材料保证设施蓄水能力，雨水花园主要布置在绿地面积较大，且综合管线较少的区域，作用为净化、滞蓄雨水。 本项目通过设置下凹式绿地和雨水花园作为雨水调蓄设施，同时合理设置雨水的进出口，设置警示牌。 场内各汇水分区内的雨水经雨水花园、下凹式绿地等雨水调蓄设施调蓄雨水，各汇水分区多余的雨水经雨水花园、下凹式绿地的雨水溢流口、道路周边植草沟流入道路雨水管道。因此，可有效抵御内涝，缓解市政雨水泄洪量。 项目场地东侧市政道路设有市政雨水管网，场地雨水可依靠重力自流进入雨水管网，确保场地涝水及时排出。 综上所述，本项目发生超标暴雨时，项目内无内涝风险，雨水将通过地表径流，分别汇入周边道路雨水管道，同时具有调蓄功能的下沉式绿地可吸收部分雨水，缓解市政雨水泄洪量。 图2-2 下凹式绿地典型剖面图 图2-3 雨水花园典型剖面图 2）透水铺装 透水铺装是利用透水材料替代传统的混凝土、水泥、沥青等，铺设广场、停车场及人行道等硬化路面，使其在保持原有功能的前提下，提高雨水的下渗能力，减小下垫面径流系数的雨水控制利用设施。本项目透水铺装采用透水混凝土路面。 3）植草沟 植草沟是在地表沟渠中种有植被的一种工程性设施，一般通过重力流收集雨水并通过植被截流和土壤过滤处理雨水径流，可用作收集、输送雨水的生态设施。本项目植草沟设置在主园路一侧。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 本项目位于岳阳县荣湾湖片区，于长丰路以西、富荣西路以北和德沁路以东区域。主要建设内容包括清淤疏浚工程、生态修复工程、生态护坡工程、游道及铺装工程、电气照明工程、给排水工程等。 项目整体功能分区结合现状及周边用地规划需求，将场地分为2个功能分区：活力水岸区和城市广场区。联通蓝绿体系，修复生态系统，增强雨洪调蓄。城市广场区为周边居民提供了日常与娱乐场地；活力水岸区承载场地文化及多元产业融合。具体见图2-4。 图2-4 项目总平面功能分区图 2、施工布置 （1）取、弃土场 本项目回填土方利用自身挖方回填，不设置取、弃土场， （2）临时堆土场 本项目设置2个临时堆土场，分别位于项目西南侧和西北侧，占地面积分别为0.12hm2和0.144hm2，均位于项目永久占地范围内，主要占地类型为内陆滩涂用地。 （3）施工营地 本项目设置施工营地1处，位于项目西南侧，面积约为0.16hm2，主要占地类型为其他草地，供整个项目施工人员办公生活使用、及材料堆存。 （4）淤泥干化场 本项目设淤泥干化场1处，位于项目西侧，占地面积为0.32hm2（位于永久占地范围内），主要占地类型为内陆滩涂用地。 |
| 施工 方案 | 1、施工工艺 本项目施工主要包括清淤疏浚工程、生态修复工程、游道及铺装工程、生态护坡工程等，施工期产生的扬尘、废水、噪声、废渣等会对周边环境造成一定影响。项目施工期工艺流程及产污节点图见图2-6。 图2-5 项目施工工艺流程及产污节点图 工艺流程简述如下： （1）清淤疏浚工程 本项目河底清淤疏浚量337500m³，平均清淤深度1.5m，应选择在枯水期施工，采用分区分段，设置围堰的施工方式。项目选用1000m³/h非自航吸扬式挖泥船，由泥浆泵绞吸清淤污泥至淤泥干化场进行脱水干化处理。本项目清淤污泥采用板框压滤机进行机械脱水，同时投加PAM（聚丙烯酰胺）以提升淤泥脱水效果。脱水干化后的淤泥通过投加石灰进行消毒处理，消灭水体中的有害物种，改善底泥酸碱度。清淤污泥进行脱水干化处理后，淤泥含水率约为60%。具体施工工艺为：①清理水体植物；②泥浆泵绞吸淤泥至调节池；③板框压滤机进行机械脱水；④淤泥无害化处理；⑤场内利用（用于绿化区域土方回填）。 （2）生态修复工程 在荣湾湖局部水体中投放沉水植物，通过沉水植物的根系和整个叶面直接吸收水体和淤泥中营养物质，所需碳源直接从水体中吸收，产生的氧气直接自下而上对整个水体产生巨大的净化力，以此形成“浮游动物-水下森林-水生动物-微生物群落”立体共生系统，构建生产者、消费者、分解者的长效动态生态平衡，将水体恢复成自我净化、自我修复、自我循环、长效稳定的水生态系统，主要采用的沉水植物有金鱼藻、苦草等。 （3）游道及广场铺装工程施工 本项目设有宽度为5m的游道6395m，横穿项目中部。 路基边坡处理：切方路段边坡坡比采用1:1。当切方高度超过6米时，应分级开挖，6米一级；填方路段边坡坡比1:1.5，当填方路段高度超过8米时，8米以下按1:1.75放坡。 路堑边坡采用护面墙及骨架边坡防护相结合的方法，即最底下一层为石质边坡采用护面墙防护，上面各层均采用骨架边坡防护。而路堤边坡均采用草皮防护。 当路堤边坡伸入河内时，为了防止边坡冲刷，边坡需用浆砌片石护面，护面高度应比常水位高0.5m。 广场面层施工前先拆除现有铺装面层，保留原有基础。在进行大面积的面层破除前，破除机械先试探性的破除一小块，确定面层的厚度后，并且把握好机械力度，在进行大面积的砼破除工作，当遇到明显怀疑有地下管线的部位时，采用人工破除施工。破除完毕厚，将现场清理干净，然后在进行面层的铺设及浇筑。注意设置伸缩。 （4）生态护坡工程 雷诺先进行边坡处理，清除杂草、树根、突出物，用适当的材料填充空洞并振实，使边坡表面平整、密实，然后顺坡铺设土工布，搭接宽度不小于15cm。人工运单元格至坡面，展开、就位、拼装，用绞合钢丝组合各单元结构，人工配合挖掘机填充卵石料，将结构加盖并用钢丝系紧。 （5）土方开挖 基坑土方开挖施工流程：开挖线放样→土方开挖→加固一层锚杆→土方开挖→人工清理基层。土方开挖采用反铲挖掘机自上往下按放线分层分阶段均匀放坡下挖，不能一次性开挖到底部，每次开挖深度不能超过2.0m，每开挖2.0m就需要对裸露边坡进行锚杆加固，挖出的土方直接由装自卸汽车运至其他场地填埋或场外临时堆土区堆存，为防止超挖和保持边坡坡度正确，机械开挖至近设计坑底标高或边坡坡界，应预留30cm厚土层，用人工开挖和修坡。土方开挖期间，设专人定时检查基坑稳定情况，发现问题及时通知相关的技术人员以便及时处理，现场配备必要的应急物资和应急手段。开挖至坑底后，立即施工素砼垫层，垫层厚度为10cm。 （6）土方回填 ①填土前，将基坑底的垃圾杂物清理干净，将回落的松散土、砂浆、石子等清理干净。 ②检验回填土的含水率是否在控制范围内，如含水率偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填土的含水量偏低，可采用预先洒水湿润等措施。 ③回填土时采用挖掘机和人工结合回土，即能用机械回填的用机械回填，机械无法回填的地方采用人工回填，蛙式打机夯实，应分层铺摊，每层铺土厚度为20cm~25cm，每层铺摊后，随之耙平。 ④回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相连，行行相连，纵横交叉。并且严禁使用水浇使土下沉的所谓“水夯法”。 ⑤回填土每层填实达到要求后，进行上一层的铺土。填土全部完成后，应进行表面拉线找平。 （7）给排水工程施工 本项目管道工程包括场区排水管网、污水管网、给水管网的施工，主要采用增强型HDPE双壁波纹排水管，管径为DN300~500。项目区管线主要为埋地管线，沿道路及景观绿化区下部敷设。 管道工程施工工艺流程：测量放线→沟槽开挖→砂垫层施工→平基管座施工→管道安装、接口施工→检查井（雨水井）施工→沟槽回填、平整。 项目场地平整后，首先根据主体设计的雨污管网排水口位置及市政管道位置，做好排水口管道的预埋及市政管道的衔接，场内预留检查井，便于后期场内雨水管道的顺接。主体工程全部完工后，进行场内给水、雨污管网等管道工程的施工，依据主体布置进行管道沟槽的开挖，沟槽开挖以挖机反铲为主，人工为辅，管沟断面形式采用梯形，边坡比为1:0.5。管沟开挖保证沟底留20~30cm土层，然后人工进行整平挖除，直至设计高程，开挖土方堆放于管沟另一侧，同时对土堆做临时防护措施，以避免降雨时的水土流失。管道安装完毕，试压回填，回填前应排尽沟槽内积水，回填采用原土。回填宜采用人工回填，管顶0.6m以内用蛙式打夯机夯实。雨水季节应注意天气变化，管沟开挖、管道下沟、管沟回填等工序应环环相扣，同步连续进行，避免施工过程中大的水土流失。 （8）水土保持措施施工工艺 本项目水土保持措施主要包括工程措施、植物措施和临时措施。工程措施主要为土地整治；植物措施包括植树和种草；临时措施包括表土剥离及返还、临时排水、沉砂、拦挡和苫盖等措施。主要施工工艺如下： ①工程措施 复耕及植被恢复之前用推土机或者人工进行场地平整覆种植土，种植土来源于场内临时堆放的土方，采用自动翻斗车运输，胶轮车倒运。 ②植物措施 1）植树种草 a)施工准备 Ⅰ)现场踏勘，了解施工部位或现场环境条件，包括土壤、水源、运输和天然肥源等，熟悉施工场地施工状况，按部就班进入施工作业面。 Ⅱ)对工程中使用的各类苗木，应进行实地考察，了解苗木数量、质量和运输条件，做好挖掘、包装和运输的最佳方案。 Ⅲ)落实苗木种植过程中所需的土基、绑扎材料以及劳动力、设备和材料的工作。 Ⅳ)种植前，对土壤肥力、pH值等指标进行检测，以指导土壤改良，确保植物生长。 b)整地 整地前进行杂物清理，捡除石块、石砾和建筑垃圾，并进行粗平，填平坑洼，然后将剥离的表土进行覆土回填以及改善立地条件、增强土地肥力，对施工生产区等场地绿化区域进行土壤翻松、碎土，再进行细平，形成种植面。对乔木和带土球的灌木，采用挖穴方式种植，根据树种的类型、根系的大小，确定挖穴的尺寸及间距，穴状采用圆形，乔木穴径一般40~50cm，穴深50cm以上；灌木穴径一般在30~40cm，穴深25cm以上。 c)种苗选择 乔木采用达到2级以上标准2年生状苗；灌木采用2年生壮苗；草籽要求种子的纯净度达90%以上，发芽率达70%以上，草皮要求生长状态良好，无病虫害。 d)栽植方法 乔木、灌木在栽植时应注意其栽植的技术要点，即“三填、两踩、一提苗”，栽植深度一般以超过原根系5~10cm为准。种植工序为：放线定位→挖坑→树坑消毒→回填种植土→栽植→回填→浇水→踩实；苗木定植时苗木要竖直，根系要舒展，深浅要适当，填土一半后需提苗踩实，最后覆上虚土。 植被采用人工撒播或植草皮的方法。撒播方法即将草籽按设计的撒播密度均匀撒在整好的地上，然后用耙或耱等方法覆土埋压，覆土厚度一般控制在种子直径的3倍为宜，撒播后喷水湿润种植区。草皮运输过程中，遇晴天应直接向草皮洒水，避免根系脱水，草皮采用满铺，边铺设边压实，确保草皮附着土壤，敷设完毕后浇水、踏实。 e)种植季节 绿化季节尽量选在春季或秋季以提高成活率，草籽撒播一般在雨季或天气较好时进行，不能避免时应考虑高温遮阳等措施。 ③临时措施 1）沟槽开挖 截排水沟、沉砂池等排水设施基础采用人工开挖，开挖的土方就近堆放并夯实、平整。 2）临时苫盖 临时苫盖措施主要为工程施工期间场内裸露地表、临时堆土进行覆盖，防止雨季雨水冲刷及扬尘。防尘网或防雨布从当地市场采购，采用人工进行覆盖，网面搭接处重叠不小于5cm，四周采用钢钎或石子压盖固定。防雨布或防尘网可反复使用，用后应回收或处理，做好环保。 3）袋装土挡墙 临时堆土区四周一般采用袋装土挡墙围挡，用编织袋装土填筑成挡墙形式，并按设计要求码放，用于对坡角或临时堆土的拦挡。土源采用施工开挖的土方或剥离的表土，临时袋装土挡墙应在施工或堆土前修筑完成。施工后期，待场内临时堆土回填后拆除袋装土挡墙，拆除的土料全部用于场内回填。 2、施工条件及原辅材料供应 （1）项目内外交通 ①对外交通 项目区位于湘、沅两水尾闾入东洞庭湖处，距岳阳县城20km，境内道路发达，G4京港澳高速、G0421许广高速、G107国道经过岳阳县城，境内县、乡道众多，汽车可以到达各工程点附近，对外交通方便。 ②场内交通 本项目交通运输采用汽车运输方案，主要利用现有的公路网。项目地紧靠长丰路，西侧为建设中的德沁北路，北侧为规划建设的学院路及吴受福路，对内交通十分便利。 （2）施工材料 项目施工所需钢筋（材）、石块、砂石、油料等建材可在岳阳县就近购买，草皮、挡水植物、沉水植物通过合法手续从绿化公司购买。 项目所需砂砾石料来自于新墙河采砂场商品购砂点，商品购砂点可根据工程所需供应各级配的含泥砂砾石料。 3、建设周期 本项目施工总工期约为21个月，计划2024年4月开工，2025年12月完工。本环评要求合理安排施工时间，避开雨季和洪水期。 |
| 其他 | 1、工程占地及土石方平衡 （1）工程占地 根据项目初步设计报告，并结合实地调查，本项目建设总用地面积61.16hm2，其中水域面积38.41hm2，净用地面积22.75hm2，净用地面积均为永久用地，包括建构筑物区、道路广场区、陆域生态修复区。临时堆土场区、淤泥干化场区、临时施工营地均为永久占地范围内的临时占地。现状主要用地类型为果园、其他林地、其他草地、内陆滩涂和湖泊水面，具体见表2-3。 表2-3 工程占地一览表 单位：hm2 工程分区; 占地类型及面积; 占地性质; 合计. 果园; 其他草地; 其他林地; 内陆滩涂; 湖泊水面; 永久占地; 临时占地. 清淤疏浚工程区; 0; 0; 0; 0; 38.41; 0; 38.41; 38.41. 建构筑物区; 0.011; 0.032; 0.01; 0.022; 0; 0.075; 0; 0.075. 道路广场区; 0.11; 0.475; 0.23; 1.36; 0; 2.175; 0; 2.175. 陆域生态修复区; 1.66; 3.316; 3.31; 12.214; 0; 20.5; 0; 20.5. 临时堆土场区; 0; 0; 0; 0.264; 0; 0; 0.264; 0.264. 淤泥干化场区; 0; 0; 0; 0.32; 0; 0; 0.32; 0.32. 临时施工营地; 0; 0.16; 0; 0; 0; 0; 0.16; 0.16. 合计; 1.781; 3.983; 3.55; 14.18; 38.41; 22.75; 38.41; 61.16. 备注：临时堆土场区、淤泥干化场区为永久占地范围内临时占地，不进行重复计算，清淤疏浚工程为水域不算入永久占地。. （2）土石方平衡 根据本项目初步设计和水土保持方案，本项目土石方开挖总量约为54.82万m3（清淤土方33.75万m3，场地平整土石方21.07万m3（其中表土3.55万m3）），填方总量约为54.82万m3（清淤土方20.25万m3（原清淤33.75万m3，脱水处理系数0.6）一般土方回填17.52万m3，表土覆绿3.55万m3，回填石方13.50万m3用于清淤挤实，主要来源于同期建设的岳阳县景祥路（学院路-向阳巷）、大成路（景祥路-德沁路）道路工程项目弃方，无弃方，项目回填可依据在不得低于设计标高32.00m的情况下，根据实际情况，部分措施区域按地势走向建设，无借方。本项目土石方平衡表见2-4。 表2-4 土石方平衡表 单位：自然方 万m3 序号; 工程 分区; 挖方量; 填方量; 调入; 调出; 弃方. 小 计; 表土; 土 方; 石方; 淤泥; 小计; 表土; 土方; 石方; 淤 泥; 小计; 表土; 土石方; 淤 泥; 来 源; 小 计; 表土; 土 方; 淤 泥; 去 向; 小 计. 1; 清淤疏浚工程区; 33.75; 33.75; 20.25; 20.25; 陆域生态修复区. 2; 建筑构物区; 0.13; 0.03; 0.10; 0.13; 0.03; 0.10. 3; 道路广场区; 7.01; 1.67; 5.34; 20.51; 1.67; 5.34; 13.50; 13.50; 13.50; 同期建设道路工程弃方. 4; 陆域生态修复区; 13.27; 1.59; 11.68; 33.52; 1.59; 11.68; 20.25; 20.25; 20.25; 清淤疏浚工程区. 5; 临时堆土区; 0.18; 0.06; 0.12; 0.18; 0.06; 0.12. 6; 淤泥干化场; 0.32; 0.14; 0.18; 0.32; 0.14; 0.18. 7; 临时施工营地; 0.16; 0.06; 0.10; 0.16; 0.06; 0.10. 合计; 54.82; 3.55; 17.52; 33.75; 56.82; 3.55; 1752; 22.05; 11.70; 33.75; 13.50; 20.25; 20.25; 20.25. 备注：原清淤33.75万m3，脱水处理系数0.6，实际回填20.25万m3。. |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 1、地形地貌 项目所在区域属于洞庭湖平原区，地形平坦开阔，地面高程为20.0~52.0m，属于河湖相冲积堆积地貌单元，荣湾湖左右两侧及尾部多为岗地。各堤防工程段地形平坦。 2、水文 岳阳县行政区域范围内主要河流湖泊有东洞庭湖、新墙河和内湖。 东洞庭湖位于湖南省东北部，湖口以七里山为界，在磊石山与南洞庭湖分界，洪道长75.3km，相应于岳阳33.5m水位，东洞庭湖面积1313km2。水面宽广形式简单，泥沙淤积相对较少，是洞庭湖主要蓄水区，洞庭湖洪水经东洞庭湖由城陵矶汇入长江，东洞庭湖直接来水包括南洞庭湖、湘水、汨罗江、新墙河、注滋口河以及华容河，另外，长江洪水由七弓岭漫滩，挟带大量泥沙进入东洞庭湖。 新墙河发源于平江县宝贝岭，流域面积2370km2，干流长度108.45km，流经板江、月田、公田、杨林，至筻口镇的三港咀汇合游港河、至破塘口汇入东洞庭湖。干流平均坡降0.718‰。流域植被较差，为花岗岩地层，风化严重，水土流失严重。 全县共有内湖23处，分别为平江河、南套湖、坪费湖、青镜湖、铜盆湖、大明湖、白泥湖、二墩子湖、蓄水湖、安家施湖、东湖、泥鱼湖、王师港、白羊水库、内港、黄茅湖、杨庙湖、陶家湖、蛇头港、万石湖、荣湾水库、老河、古港河等，另有中洲等撇洪渠。 本项目所在水域为荣湾湖，属于洞庭湖流域。荣湾湖被长风路分割成东、西两部分，水面面积约为106.96万平方米，校核洪水位31.40m，设计常水位30.50m，目前运行水位28.50m，平均水深5.5m，重要设施水位不低于32.0m。 3、土壤 项目区成土母质主要为第四系粘土，区内土壤主要为红壤，表层土厚度大，土壤质地较好，有机质含量较高，但抗蚀和抗冲性能差。项目占地范围内原始表土层厚度在0.3m之间。 4、植被资源现状 岳阳县地带性植被为北亚热带落叶阔叶与常绿阔叶混交林，评价区域乔木主要有杉木、马尾松、意杨林、毛竹林、圆柏、茅栗、胡枝子、构树、山茶等，灌木有胡枝子、无花果、山胡椒、山楂、野蔷薇、胡枝子等，草本有狗牙根、青蒿、苣荬菜、小白酒草、毛茛、苍耳、辣蓼、灯心草等。旱地主要种植玉米、芝麻、小麦等。 根据本项目现场调查和分析，结合项目地周边的自然地理状优和植被状况，区域内植被以人工林和荒草为主，灌丛少见，农业植被以水稻、柑橘、红薯及蔬菜等作物为主。 5、野生动植物现状 对项目所在区域的附近村民进行访问及现场调查，在调查范围内暂未发现国家重点保护野生植物和古树名木分布，也无国家级重点保护动物分布。项目周边人类活动较频繁，野生动物多为常见的物种如华南兔（野兔）、青蛙、泥蛙、壁虎、蜥蜴、鹌鹑、刺猬等，家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。 6、水生生态现状 项目所在区域水生生态主要为浮游植物、浮游动物、鱼类种类组成和分布等。水生植物以湿生植物、挺水植物为主。常见的种类有芦苇、香蒲等物种。本项目水域治理区及周边水域内不涉及国家重点保护野生鱼类及湖南省重点保护野生鱼类三场及洄游通道。 二、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2022年。项目收集了《岳阳市2022年度生态环境质量公报》(http://hbj.yueyang.gov.cn/6790/6792/content_2087593.html)中岳阳县2022年环境空气质量监测数据，经统计得岳阳县2022年环境空气质量监测及评价结果表3-1。 表3-1 岳阳县2022年环境空气监测及评价结果一览表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年均浓度; 6; 60; 10%; 达标. NO2; 年均浓度; 18; 40; 45%; 达标. PM10; 年均浓度; 47; 70; 67.1%; 达标. PM2.5; 年均浓度; 34; 35; 97.1%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25%; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 156; 160; 97.5%; 达标. 由表3-1结果可知，项目所在区域为达标区域。 三、地表水环境质量现状 为了解项目所在地水环境质量现状，本次评价委托湖南中诚环境监测技术有限公司于2023年12月29日~30日对荣湾湖水环境现状进行了监测。 （1）监测布点 在荣湾湖中心设置一个监测点位W1。 （2）监测因子 pH、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、粪大肠菌群、石油类。 （3）监测结果 本项目地表水环境监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 监测时间及监测结果; 标准 限值; 单位; 超标率. 2023.12.29; 2023.12.30; 2023.12.31. 荣湾湖 W1; pH; 7.3; 7.1; 7.3; 6~9; 无量纲; 0. 溶解氧; 6.29; 6.44; 6.33; ≥5; mg/L; 0. COD; 16; 18; 16; ≤20; mg/L; 0. BOD5; 3.4; 3.5; 3.6; ≤4; mg/L; 0. 氨氮; 0.19; 0.18; 0.18; ≤1.0; mg/L; 0. 高锰酸盐指数; 5.4; 5.6; 5.6; ≤6; mg/L; 0. 总磷; 0.19; 0.18; 0.18; ≤0.05; mg/L; 100%. 粪大肠菌群; 1.1×103; 1.3×103; 9.4×102; ≤10000; MPN/L; 0. 石油类; ND; ND; ND; ≤0.05; mg/L; 0. 由表3-2监测结果可知，各监测因子除总磷外，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。总磷超标原因可能是区域内生活污水的排入对其水质造成一定的污染。本项目将对荣湾湖湖底进行清淤，项目建成后荣湾湖的水质有望逐步改善。 四、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本评价委托湖南中诚环境监测技术有限公司于2023年12月29日~12月30日对项目所在区域声环境质量进行了监测，同时引用《岳阳县德沁路（荣湾公路—心吴路）道路工程环境现状调查监测报告》中吴守福居民点噪声监测结果进行评价。 （1）监测布点 本项目声环境监测点位具体见表3-3。 表3-3 声环境监测点位表 序号; 监测点位; 备注. N1; 外滩中央洋房; 位于本项目场址东侧，最近距离约32m；监测点临滨水东路一侧第一排第一层. N2; 吴守福; 位于本项目场址北侧，最近距离约20m. （2）监测频率和时间 连续监测2天，每天昼间和夜间各监测一次。 （3）监测结果 本项目声环境监测结果见表3-4。 表3-4 声环境监测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测时间; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间. N1; 外滩中央洋房居民点; 2023.12.29; 57.1; 46.3; 70; 达标. 2023.12.30; 53.3; 48.2; 55; 达标. N2; 吴守福居民点; 2023.12.30; 54.4; 47.2; 60; 达标. 2023.12.31; 56.2; 45.4; 50; 达标. 由表3-4监测结果可知，临滨水东路一侧外滩中央洋房居民点昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求，吴守福居民点昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 五、底泥现状 为了解荣湾湖底泥环境质量现状，本评价委托湖南中诚环境监测技术有限公司于2023年12月29日对荣湾湖底泥环境质量进行了监测。 （1）监测布点：根据项目清淤范围确定，分别在荣湾湖上游、中游、下游各设置1个底泥监测点位。 （2）监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项。 （3）监测频次：一次。 （4）监测结果 本项目底泥监测结果见表3-5。 表3-5 底泥监测结果一览表 单位：mg/kg(pH无量纲) 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 超标率. 底泥D1; 底泥D2; 底泥D3. 2024.01.05; pH; 6.43; 6.25; 6.36; 5.5＜pH≤6.5; 0. 镉; 0.12; 0.12; 0.11; 0.3; 0. 汞; 0.128; 0.144; 0.132; 1.8; 0. 砷; 0.71; 0.79; 0.69; 40; 0. 铅; 28; 18; 17; 90; 0. 铬; 56; 35; 37; 150; 0. 铜; 20.5; 13.7; 12.2; 50; 0. 镍; 24; 15; 14; 70; 0. 锌; 63; 73; 44; 200; 0. 备注：参照执行《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表 1中“其他”农用地土壤污染筛选值. 由表3-5监测结果可知，荣湾湖底泥中各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中“其他”农业地土壤污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、原有污染情况 本项目为新建项目，不存在与本项目有关原有环境污染问题。 2、区域主要环境问题 经调查，本项目区域主要存在的环境问题如下： （1）荣湾湖水质监测因子总磷监测浓度不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，总磷超标原因可能是区域内生活污水的排入对荣湾湖水质造成一定的污染。 （2）湖内水体流动速度极缓，又缺乏定期的清淤管护，部分沿河村民往湖内堆置弃土、生产生活垃圾等，导致淤积总量不断上升，湖底高程逐年抬高；蓄水容量减少，蓄涝能力及水资源水环境承载力逐步下降。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气、地表水、声环境保护目标 本项目不在岳阳县划定的生态红线范围内，淤泥干化场设置在项目西侧，位于永久用地范围内，其100m范围内无环境敏感点。 （1）大气环境保护目标 本项目和淤泥干化场大气环境保护目标见表3-6和表3-7。 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护内容; 环境 功能区; 相对 方位; 最近 距离. 经度; 纬度. 外滩中央洋房; 113.09961811; 29.15245384; 居民点，约558户; 二类区; 东侧; 32m. 荣湾外滩; 113.10201164; 29.15228542; 居民点，约1400户; 二类区; 东侧; 130m. 岳阳县人民检察院; 113.10499532; 29.15473282; 行政单位; 二类区; 东侧; 65m. 岳阳县荣湾湖小学; 113.10730241; 29.15509831; 学校，师生共约2000多人; 二类区; 东侧; 290m. 融湾新天地; 113.10473764; 29.15317631; 居民点，约660户; 二类区; 东侧; 230m. 荣湖城; 113.10170016; 29.14964110; 居民点，约750户; 二类区; 东南侧; 420m. 荣湾湖村; 113.09499176; 29.15908156; 居民点，约80户; 二类区; 西侧; 255m. 新杨家; 113.09498127; 29.16187561; 居民点，约18户; 二类区; 西侧; 450m. 桂花欧; 113.09239226; 29.14670308; 居民点，约25户; 二类区; 南侧; 435m. 吴守福; 113.10263506; 29.16302129; 居民点，约150户; 二类区; 北侧; 20m. 表3-7 淤泥干化场大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护内容; 环境 功能区; 相对 方位; 最近 距离. 经度; 纬度. 外滩中央洋房; 113.09961811; 29.15245384; 居民点，约558户; 二类区; 东南侧; 400m. 荣湾湖村; 113.09499176; 29.15908156; 居民点，约80户; 二类区; 西北侧; 330m. （2）地表水环境保护目标 本项目地表水环境保护目标见表3-8。 表3-8 地表水环境保护目标一览表 名称; 与本项目位置关系; 水体功能; 执行标准. 荣湾湖; 项目清淤湖泊; Ⅲ类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2012）中Ⅲ类标准. 城南河; 上游河段; Ⅲ类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2012）中Ⅲ类标准. 新墙河; 下游河段; Ⅲ类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2012）中Ⅲ类标准. （3）声环境保护目标 本项目声环境保护目标见表3-9。 表3-9 声环境保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护内容; 环境 功能区; 相对方位; 最近距离. 经度; 纬度. 外滩中央洋房; 113.09961811; 29.15245384; 居民点，约558户; 4a、2类; 东侧; 32m. 吴守福; 113.10263506; 29.16302129; 居民点，约150户; 2类; 北侧; 20m. 2、生态环境保护目标 本项目评价范围内不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区等生态敏感区，无国家级及地方级重点保护动物、野生植物及古树名木分布。本项目生态环境保护目标为项目场地及占地周边300m范围内的动物、水土和植被，以及周边农田、林地及河岸生态系统。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 本项目所在区域属于二类环境空气功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，具体见表3-10。 表3-10 环境空气质量标准 污染项目; 取样时间; 标准限值; 单位; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4; mg/m3. O3; 1小时平均; 160; μg/m3. 日最大8小时平均; 200; μg/m3. （2）地表水环境质量 荣湾湖为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体见表3-11。 表3-11 地表水环境质量标准 序号; 项目; 标准限值; 标准来源. 1; pH（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 2; 溶解氧（mg/L）; ≥5. 3; 总磷（mg/L）; ≤0.05. 4; 氨氮（mg/L）; ≤1.0. 5; 五日生化需氧量（mg/L）; ≤4. 6; 化学需氧量（mg/L）; ≤20. 7; 高锰酸盐指数（mg/L）; ≤6. 8; 石油类（mg/L）; ≤0.05. 9; 粪大肠菌群（个/L）; ≤10000. （3）声环境质量 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表3-12。 表3-12 声环境质量标准 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60 dB(A); 50 dB(A). （4）底泥环境质量 底泥参照执行《土壤环境治理农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中“其他”农用地土壤污染风险筛选值，具体见表3-13。 表3-13 农用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5<pH≤6.5; 6.5<pH≤7.5; pH>7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 果园; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 施工期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。清淤污泥产生的氨气、硫化氢等恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。具体见表3-14和表3-15。 表3-14 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-15 恶臭污染物排放标准 序号; 控制项目; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 1; NH3; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准. 2; H2S; 0.06. 3; 臭气浓度; 20. （2）水污染物排放标准 本项目施工期施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入污水处理厂进一步处理；施工废水经隔油沉淀后回用于洒水降尘等；淤泥废水经一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级标准后（SS排放浓度≤70mg/L）外排至荣湾湖。 本项目运营期公厕生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入污水处理厂进一步处理。 （3）噪声排放标准 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-16。 表3-16 建筑施工场界环境噪声排放标准 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70 dB(A); 55 dB(A). （4）固体废物控制标准 建筑垃圾和其他一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 本项目属于生态影响型项目，故无需设置总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期污染物主要为土石方开挖、运输车辆、施工机械等引起的扬尘、清淤及运输过程中产生的恶臭以及施工机械废气等；施工人员产生的生活污水、施工废水、清淤污泥废水；施工机械产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声；施工人员生活垃圾、清淤淤泥、开挖土方等。施工期结束后，施工期各污染源消失，对周边环境影响为阶段性影响。分析如下： 1、施工期大气环境影响分析 施工期大气污染源主要包括土石方开挖、运输车辆、施工机械等引起的扬尘、清淤及运输过程中产生的恶臭以及施工机械废气。 （1）施工扬尘 施工粉尘主要为扬尘，扬尘主要来自土方开挖、建筑材料的现场搬运及堆放。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节有关，是一个难以定量的问题。 类比同类工程施工场地TSP的量，在施工现场处于良好管理水平的情况下，如施工场内采取经常保持湿润的措施，根据相关监测数据，施工场地周边地区TSP浓度值在40m范围内呈明显下降趋势，40m范围之外，TSP浓度值变化基本稳定；在不洒水情况下，距离施工区100m内各环境保护目标受施工粉尘影响较大，随着距离的增加，粉尘影响将逐渐减小；采取洒水措施后，距施工现场40m内受施工期影响的居民，受施工产生粉尘影响较大，其余受施工粉尘影响较小。 （2）运输扬尘 物料运输过程中产生的扬尘会对运输道理沿线的大气环境造成一定的影响。据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V/5W/6.80.85P/0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 表4-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，能收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表4-2。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 表4-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当减少汽车扬尘的有效手段。另外，粉状施工材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对物料运输，废渣的运输管理，使用帆布包扎密封，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 （3）施工机械废气 各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有HC、CO、NOx等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。本项目施工机械产生的废气总量不大且排放时间有限，项目区域地形开阔，稀释扩散速度快。采取一定措施后不会对周围环境产生较大影响。 本项目要求施工机械及运输车辆定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量。若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备，特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，不准进入施工区进行施工。 （4）淤泥恶臭 ### 淤泥中的有机物在生化分解过程中，伴随微生物、原生生物等新陈代谢过程，将产生氨、硫化氢等恶臭物质。恶臭主要发生在淤泥开挖、淤泥干化场堆积过程，其排放方式为无组织排放。恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，我国把恶臭强度分为6级，具体见表4-3。 表4-3 恶臭强度分级表 强度分级; 指标. 0; 无气味. 1; 勉强等感受到气味（感觉阈值）. 2; 气味很弱，但能分辨其性质（识别阈值）. 3; 很容易感觉到气味. 4; 强烈的气味. 5; 无法忍受的极强气味. ### 类比同类项目，清淤过程恶臭强度为2~3级，30m之外降低至2级；有轻微臭味的，低于恶臭强度的限值标准；50m之外基本无气味。本项目设置1处淤泥干化场，淤泥经脱水干化处理后用于场内景观绿化区域土方回填。淤泥脱水干化后喷洒生物除臭剂进行除臭，可进一步减小恶臭污染物的影响。项目淤泥干化场位于项目西侧，其100m范围内无环境敏感点，且项目场地周围较开阔，扩散条件好，因此，项目淤泥产生的恶臭不会对周围敏感点产生明显不良影响。 2、施工期水环境影响分析 施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水、清淤污泥废水。 （1）生活污水 本项目施工高峰期人数为300人/d，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，施工人员用水量按0.12m3/人·d计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为28.8t/d，主要污染物COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L，污染产生量分别为COD 8.64kg/d、BOD5 5.76kg/d、SS 7.2kg/d、NH3-N 0.72kg/d。生活污水经化粪池处理后用排入市政污水管网，再进入污水处理厂进一步处理。 （2）施工废水 本项目施工废水主要来源于施工机械车辆清洗，冲洗废水主要污染物为石油类和SS。根据同类工程，石油类浓度为5~50mg/L，悬浮物浓度为3000mg/L，冲洗废水量产生量约为2.5m3/d，该部分废水pH值呈弱碱性，并带有少量油污，如任意排放将对区域水环境将造成一定影响。项目设废水隔油沉淀池，由于池内水平流速很小，进入水中的轻油滴在浮力作用下上浮，并且聚集在池的表面。废水经去油、沉淀处理后用于洒水降尘、出入工区的车辆轮胎冲洗等。 （3）清淤污泥废水 本项目清淤工程选择在枯水期施工，采用分区分段进行，设置围堰进行疏浚。淤泥含水率约90%左右，选用1000m³/h非自航吸扬式挖泥船，由泥浆泵绞吸清淤污泥至淤泥干化场进行脱水干化处理。本项目清淤污泥采用泥浆泵配合机械进行脱水，淤泥脱水干化后，含水量约为60%。本项目共清淤33.75万m³，淤泥废水按20%计，则本项目淤泥干化场淤泥废水排放量约为6.75万m³，主要污染物为SS。类比同类项目，清淤污泥经淤泥干化场沉淀后的废水中SS浓度约为250mg/L，淤泥废水采用一体化污水处理设施（“混凝沉淀+曝气生物滤池”）处理，一体化污水处理设施SS去除率约不低于80%，处理后的淤泥废水达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中一级标准（SS排放浓度≤70mg/L）后排入荣湾湖。 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声主要是施工机械噪声和运输车辆交通噪声，其中施工机械噪声主要是由挖掘机、搅拌机、推土机、装载机、水泵等运行时产生的；交通噪声主要是机动车辆运输建筑材料和设备时产生的噪声。经类比调查，工程常用施工机械噪声值见表4-3。 表4-3 施工机械噪声值及相应限值表 序号; 施工设备; 测点距施工设备距离(m); Lmax dB(A). 1; 挖掘机; 5; 90. 2; 搅拌机; 5; 84. 3; 推土机; 5; 84. 4; 装载机; 5; 90. 5; 水泵; 5; 88. 6; 卡车; 5; 88. 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源衰减公式，预测各类设备在没有任何隔声条件下不同距离处的噪声值。 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB(A)； Lp(r0)——参考位置r0处声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 根据上式计算的单台施工机械或车辆噪声随距离衰减的情况见表4-4。 表4-4 单台施工机械或车辆噪声随距离衰减 单位：dB(A) 序号; 设备 名称; 标准值; 10m; 50m; 100m. 昼间; 夜间; 预测值; 昼间超标; 夜间超标; 预测值; 昼间超标; 夜间超标; 预测值; 昼间超标; 夜间超标. 1; 挖掘机; 70; 55; 84; +14; +29; 70; +0; +15; 64; /; +9. 2; 搅拌机; 78; +8; +23; 64; /; 58; /; +3. 3; 推土机; 78; +8; +23; 64; /; +9; 58; /; +3. 4; 装载机; 84; +14; +29; 70; +0; +15; 64; /; +9. 5; 水泵; 86; +16; +31; 68; /; +13; 62; /; +7. 6; 卡车; 86; +16; +31; 68; /; +13; 62; /; +7. 由表4-4可以看出，施工噪声经距离衰减后，当相距50m时，施工机械的噪声值可降至64~70dB(A)，可以达到《建筑施场界噪声排放标准》(GB1253-2011)表1规定的昼间场界噪声限值，当距离100m时施工机械的噪声值可进一步降至58~64dB(A)。因此，工程施工产生的噪声主要对荣湾湖两岸50m范围内敏感目标造成干扰，由于部分居民点离施工场地较近，建设单位应积极采取有效措施加以控制，尤其是夜间禁止高声作业，尽量减轻对周围环境造成影响。 为降低影响可采取以下措施： ①合理安排施工时间，为保证沿线居民夜间休息，施工期间禁止夜间施工。如确需夜间施工，必须取得环保部门同意并公告周边居民。 ②合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近居民点处应使用减振机座、挡墙等措施，降低噪声，对高噪声设备及与渠道较近的居民住宅一侧设置临时围挡。 ④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。 采取上述措施后，本项目施工机械产生的噪声对周围声环境影响较小，且施工期较短，噪声影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。 4、施工期固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目施工高峰期施工人员约300人，以每人产生生活垃圾0.5kg/d计，每日垃圾产生量约为150kg。施工区由施工单位安排专人负责施工营地日常生活垃圾的清扫工作，在项目施工营地内设置垃圾桶，施工人员产生的生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门进行清运。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要有废弃包装袋、钢筋、砂石、石块等。施工期将建筑垃圾集中收集后将能回收的废材料、废包装以及废弃管件下料及时出售给废品回收公司处理，不能处理的建筑垃圾交由专门的渣土清运公司处理。在建筑垃圾外运过程中，要选择对环境影响最小的路线。运输车辆禁止超载，用布料将物料覆盖严实，防止车辆在运输过程中废料掉落，污染环境。 （3）工程弃渣 工程弃渣主要为开挖土方、淤泥等。本项目土石方开挖总量约为54.82万m3（清淤土方33.75万m3，场地平整土石方21.07万m3（其中表土3.55万m3）），填方总量约为54.82万m3（清淤土方20.25万m3（原清淤33.75万m3，脱水处理系数0.6）一般土方回填17.52万m3，表土覆绿3.55万m3，回填石方13.50万m3用于清淤挤实，主要来源于同期建设的岳阳县景祥路（学院路-向阳巷）、大成路（景祥路-德沁路）道路工程项目弃方，无弃方。本项目未设置弃渣场，脱水干化后的淤泥用于场内景观绿化区域土方回填。 淤泥去向合理性分析： 根据项目初步设计，项目陆域生态修复区的绿地面积为173605m2，由于项目陆域生态修复区场地标高低于设计标高，需要回填约1.2m的土方满足设计标高的要求，因此，项目场内景观绿化区回填需要土方约208326m3。本项目清淤污泥脱水干化后约为20.25万m3，且荣湾湖底泥监测结果满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中“其他”农用地土壤污染风险筛选值，故可用于场内景观绿化区域土方回填。 综上所述，项目施工期间固体废物可得到有效收集、转运、处置，不会对周边环境产生明显不利影响。 5、生态环境影响分析 （1）对陆域生态的影响 本项目总用地面积61.16hm2，其中水域面积38.41hm2，永久用地面积22.75hm2（临时堆土场、淤泥干化场、临时施工营地均在永久占地范围内），现状主要占用土地类型为果园、其他林地、其他草地、内陆滩涂等，导致区域自然生态体系生产能力和稳定状况发生改变，对区域生态完整性具有一定影响。 本项目施工完成后，临时堆土场、淤泥干化场、临时施工营地等临时工程占地将拆除清理，并进行复垦绿化，以减少临时占地对生态的影响。 在施工过程中，由于施工人员活动、机械施工、车辆行驶等，可能会破坏周边部分植被、动物产生惊扰。 （2）对水域生态的影响 本项目对水域生态环境影响较大的主要是湖泊清淤疏浚过程中产生的底质扰动和悬浮物浓度增加对水生生态的影响。施工过程引起水体浊度变化，将直接或间接影响水生植物的光合作用，使水体溶解氧量有一定的下降，但该影响仅发生在小范围水体中，加之水生生物的适应能力较强，对湖泊水生生物的数量、质量及功能的影响属暂时性、可逆性，因此对整个水体影响程度不大。 ①对水生植物的影响 水生植物种群数量变化和演替，受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响。清淤疏浚产生的浊水将导致水体悬浮物大量增加，水体透明度降低，初级生产力降低，最终影响区域内水生植物的生长。施工完成后，紊乱的水流将趋于平稳。生境条件的改变浮游植物群落也会发生相应的更替，随着时间的推移，群落结构会趋于稳定。 ②对浮游生物的影响 藻类是具有叶绿素和其他光合色素，能进行光合作用的原始、低等的植物。多数藻类是鱼类和其他经济动物的直接或间接的饵料。清淤疏浚过程会引起局部水域中悬浮颗粒增加，水中悬浮物浓度升高降低了水体的透光率，不利于藻类生长繁殖，导致其数量阶段性减少。 在水域生态系统的食物链和能量转换中，浮游动物与水生植物、底栖动物、浮游植物一起，各占有重要位置。浮游动物与浮游植物一样，在施工阶段以浮游植物为食的浮游动物在单位水体所拥有的生物量将相应出现减少。根据有关试验结论，水中过量的悬浮物会堵塞桡足类等浮游动物的食物过滤系统和消化器官，悬浮物为黏性淤泥时为甚，如只能分辨颗粒大小的滤食性浮游动物可能会摄入大量的泥砂，会造成其内部系统紊乱而亡。但施工完成后水流趋于平缓，流速降低，泥砂含量减少，水体透明度增加，有利于浮游植物光合作用，可促进藻类繁殖，不受影响河段藻类的数量可很快恢复到原有水平。 另一方面，水体的流动性保证了水体中浮游生物和营养盐的更新，清淤作业完成后，上游来水挟带丰富的浮游生物覆盖施工区，施工区域的浮游生物损失量会立即得到补充。清淤疏浚时挟带浮游生物死体的水流，在下游汇流后，其中的浮游生物损失量也会逐渐得到补充。浮游动物以细菌、有机碎屑和藻类等为食，因此，从总体上来讲，这些营养对象的数量高低，决定着浮游动物数量的多少。浮游动物在清理作业期也会和浮游植物一样，其种类组成、群落结构等也会随悬浮物增加，透明度降低，水体初级生产力降低等一系列的变化而发生改变，生物量会有所降低；后续期则会逐渐趋于稳定；整体而言，工程并未改变区域营养源的状况，对浮游动物的影响有限。 综上所述，本项目会在清淤疏浚段的较小范围、短时间内对浮游生物产生影响。但根据荣湾湖的泥沙特性以及泥沙影响的范围，施工引起SS增值浓度均较小，因此本项目施工对浮游生物的影响较小。 ③对底栖生物的影响 底栖动物是长期定居在水域底部泥砂、石块或其他水底物体上生活的动物。自然水体中底栖动物的种类和数量与底层杂食性鱼类有着极大的关系。河道清淤疏浚工程直接改变了底栖动物的生活环境，导致其分布范围、种类组成及其数量均发生了不同程度的改变，对其影响较大。湖泊底栖生物最常见的门类为环节动物、软体动物和节肢动物，其中以水生昆虫的种类最多。清淤疏浚作业对荣湾湖清淤段的扰动较大，对其原来状态会有较大的改变，因此相比来说，底栖生物损失较大。 施工活动对区域的现有底栖动植物和水生动物存在一定的影响，但是仅疏浚段的个体损失，未导致区域内现有种类和底栖动植物类型的消失灭绝，且随着作业的结束，经过水生态系统建设，生态系统会得到逐步恢复，可弥补底栖动植物和水生动物物种数量的损失。 项目实施后局部区域原有底质和岸线性质将发生改变，局部河道的生境也会发生改变。但由于施工范围有限，对生态环境的改变同样有限，当该水域水生生物适应新的环境后，区域生物组成甚至区域生态系统结构将会得到恢复。 ④对鱼类的影响 1）施工产生的悬浮物对鱼类的影响 在项目施工区域，未发现珍稀保护鱼类，不属于鱼类三场及自然保护区等敏感区。项目施工过程中，河道清淤疏浚施工将会使一定范围水域悬浮物浓度增加，高浓度悬浮物影响栖息在该区域鱼类的正常生长。但鱼类会本能的避开浑浊水域，且随着施工期的结束，不利影响也即消失。本项目清淤疏浚施工期在枯水期进行，施工所在水域为裸露或浅水区域，此时鱼类多进入河道水深较深的区域。因此，施工阶段不会对作业段的鱼类带来较大的影响，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，但不会导致鱼类资源的明显变化。 2）施工产生的噪声对鱼类的影响 本项目噪声主要包括施工期机械设备、车辆运输等作业时产生的噪声。这些机械运行时在噪声较大、联合作业时叠加影响更加突出，会使鱼类受到惊吓和干扰而逃离施工水域，一些小型鱼类可能会适应这个环境而在该水域逗留。 3）施工对鱼类饵料资源的影响 河道清淤疏浚施工会导致区域内底栖动物的死亡，这种情况会导致以底栖动物为主要食物鱼类饵料资源的损失。但是施工影响范围有限，因此工程施工对鱼类饵料资源的影响较小。 项目施工对鱼类的影响是阶段性的，一旦施工作业终止并进行生态修复，就可能会恢复。因此，项目清淤疏浚作业对鱼类的影响较小。 （3）对生物多样性的影响 本项目所涉及区域内植被类型各层次的生物多样性指数均较低；区域植被组成种类为本地区常见植物种类，没有生态敏感种类。因此，项目施工对本区域的生物多样性不会造成明显的不良影响。 6、水土流失影响分析 本项目施工期间土石方开挖、填筑、调配运输等，会对项目区的各类植被存在一定的破坏，将产生人为的水土流失。一是在工程施工过程中，开挖使植被破坏，表面土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；二是开挖产生裸露面，裸露面表层结构较为疏松，易产生水土流失；三是施工期间，土石渣料在搬运过程中，不可避免产生部分水土流失。 施工过程中开挖回填土方采取“就近堆放、就近借土、就近回填”的原则，在开挖坡面沿线布置临时排水沟，临时排水沟采用土沟形式、内壁夯实，临时排水沟采用梯形断面。临时排水沟末端设置临时沉沙池。项目陆域和水域生态修复工程和绿化工程将有利于水土保持。施工结束后，随着绿化工作的完成，地表植被得以恢复，工程对水土流失的影响会逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期大气环境影响分析 根据工程初步设计，项目运营期建设生态停车场3309平方米，共设置机动车停车位117个。汽车在进出停车位过程中会产生汽车尾气，其主要污染物为CO、THC和NOx。项目运营期汽车在地面停车场出入口时处于怠速状态运行（<5km/h）怠速时空燃比较低时燃油燃烧不充分，在上述各处位置将产生污染物的超常排放。 项目停车场均位于广场场地开阔处；停车位采用建菱砖铺贴，停车场周边种植乔木，利用植物对空气的净化作用，能有效降低汽车尾气对周围环境的影响。 2、运营期水环境影响分析 本项目运营期产生的废水主要来自公厕，公厕生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，对水环境影响较小。 3、运营期声环境影响分析 本项目运营期噪声主要有进出车辆噪声、游客嬉戏游玩噪声等，噪声源强为60~75dB(A)，具体见表4-5。 表4-5 项目运营期噪声声源平均声级值 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 位置; 源强; 治理措施. 1; 进出车辆; 停车场; 60~70; 禁止鸣笛、控制车速. 2; 游玩活动; 广场; 70~75; 禁止使用高音广播喇叭等高噪音音响器材. 汽车在广场内道路上行驶及在停车场启动、停车时一般速度较慢，噪声级一般在60~70dB(A)之间，游客活动噪声级也在60~65dB(A)之间，此类噪声对外界不会产生明显影响，但若汽车高速行驶或鸣喇叭，其噪声级可达75dB(A)，因此对于汽车运行噪声，通过加强管理，采取禁止鸣笛、控制车速等措施，同时，项目区内加强绿化，最大程度减轻项目噪声对外环境的影响。 4、运营期固体废物影响分析 本项目运营期固体废物主要为游客游玩产生的生活垃圾，生活垃圾经分类垃圾桶收集后交由环卫部门清运处理。 本项目在后期河道管理和长效维护过程中，因湖面垃圾清理、沉水植物收割等监测调控等活动，将产生少量的垃圾、植物残枝，此类垃圾和植物枝分类收集后，交由环卫部门统一清运处理。 综上所述，本项目运营期固体废物均得到有效处置，不会对周围环境产生明显不良影响。 5、运营期生态环境影响分析 （1）对水生生态的影响 项目建成后，种植的一系列护坡植物区域会形成新的水生生物适宜生境，降低水体底栖生物等提供适宜的繁殖、索饵场所，并可改善悬浮物浓度，增加饵料生物量，可以为鱼类、底栖生物等提供适宜的繁殖、索饵场所，并可改善湖岸水生植物较少的现状，为水生生物提供良好的生存环境；水生植物还能直接吸收水体中的营养物质，输送氧气到根区为微生物的生长、繁殖、降解污染物创造适宜的条件。通过湖泊形态控制、水生态修复工程实施，将改善荣湾湖水质，完善水生态系统，改善区域生态环境。 （2）对陆生动植物的影响 项目实施后，将构建良好的岸线水-陆生态交换环境，改善荣湾湖水质，完善水生态系统，改善区域生态环境。随着植被恢复等措施的实施，增加了陆域植物初级生产力，对陆生生态环境质量具有一定的提升作用。 项目在水域内种植多种水生植物，在有效提升水体自净能力的同时，可为游禽提供充足食物供给和游憩生境，通过在河道滨岸带构建从水体到岸带多向连续分布挺水、浮叶和沉水植物群落，为各类鸟、兽提供良好栖息、觅食和繁衍生境。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据岳阳县自然资源局出具的《关于荣湾湖综合治理工程项目规划选址意见》（见附件4），本项目位于岳阳县荣家湾镇城西片区荣湾湖西侧，全部位于项目报批范围以及“三区三线”中城镇开发边界线范围内，未占用永久基本农田和生态保护红线范围，未压覆九大类保护区范围。原则同意本项目规划选址。 综上所述，本项目选址是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 施工期大气污染源主要包括施工扬尘、运输扬尘、施工机械废气及淤泥恶臭。 （1）施工扬尘 建设单位须对建设项目施工期扬尘进行严格控制，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、岳阳县《2022年蓝天攻坚行动方案》、《岳阳县大气污染防治整治清单》，建设单位应在施工期间采取以下防治措施： ①加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期； ②进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； ③开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，对回填土、砂石等堆放材料采取遮盖措施，控制运输车速，以减少扬尘量； ④运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ⑤合理选择运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，未能硬化部分使用草帘覆盖，防止扬尘，易产生扬尘的散装物料、渣土的运输必须进行密闭式运输。设置车辆冲洗装置，车辆驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路，控制运输车辆的行驶速度； ⑥施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡； ⑦对于裸露施工区地表压实处理并洒水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。施工结束时，及时对施工临时工程占地进行绿化恢复； ⑧使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆； ⑨在离居民点较近的施工区设置围挡，减少施工时粉尘对居民造成影响。 同时，建设单位应严格落实施工现场“六个百分百”要求：①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤拆除工程100%湿法作业；⑥渣土车辆100%密闭运输。 采取上述措施后，可有效避免施工扬尘对周围环境的影响。 （2）运输扬尘 车辆运输过程中，应加强道路扬尘污染防治，措施如下： ①运输土石方和建筑材料等的车辆应用篷布遮盖，装载不能太满，实行密闭运输，装载的物料高度不能超过车辆槽帮上沿，避免运输过程中发生漏洒。对不慎洒落地面的建筑材料，应及时进行清理； ②在进出场的主要运输道路及施工现场配备洒水车，定期定时洒水，有效吸附装卸物料时产生的扬尘； ③运输路线尽量避开居民密集区和学校； ④尽量减缓行驶车速，加强运输管理，坚持文明装卸，运输车辆卸完货后应清洗车厢；车辆离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量。 （3）施工机械废气 项目施工需使用机械设备和运输车辆，由于燃油机械多为重型机械设备，燃油以柴油为主，使用过程中将产生CO、NO2、THC等废气。机械燃油废气属于无组织排放源，主要集中在施工机械数量较多的施工区。污染物呈面源分布，污染物排放分散。通过加强管理，使用优质燃料、对施工设备进行定期的维护保养可减少施工机械及运输车辆尾气。 （4）淤泥恶臭 为进一步减小淤泥干化场的恶臭影响，本次环评要求建设单位采取如下措施： ①淤泥干化场周围设置围挡，每天使用完后，进行消毒等处理； ②选择枯水期进行清淤，避开夏季清淤，提前告知附近居民关闭门窗，以最大限度减轻臭气对周围居民的影响； ③对暂不使用的内部裸露地应进行简易绿化，以减小恶臭的影响； ④催施工人员采取防护措施，如佩戴口罩、面具等； ⑤施工期间淤泥干化场应定期进行喷洒除臭剂以减缓恶臭对周边的影响。 采取以上措施后，淤泥干化场淤泥恶臭对外环境影响较小。随着各作业区的施工结束和淤泥干化场淤泥固化植被恢复，恶臭气味将会逐渐消失。 综上所述，施工期废气影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之结束，建设单位应注意施工扬尘、异味的防治问题，加强施工管理，采取相应措施，尽可能减少对周边环境以及周边居民区等敏感点的影响。 2、水环境保护措施 本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水、清淤污泥废水。 （1）施工生活污水 本项目施工期设临时施工营地1处，施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入污水处理厂进一步处理。 （2）施工废水 本项目施工废水主要来源于施工机械车辆清洗，冲洗废水主要污染物为石油类和SS。设置废水隔油沉淀池对施工废水进行隔油沉淀处理，隔油沉淀后的废水用于洒水降尘、出入工区的车辆轮胎冲洗等。 （3）淤泥废水 ①清淤工程水污染防治措施 1）为减少施工活动的影响程度和范围，应认真做好现场准备工作，作业之前对施工区进行清淤前测量，清淤前测量可按施工的先后顺序、分区分期，在接近工程开工时进行。 2）施工须在枯水期进行，尽量在设计时间内完成施工进度，最大限度地减少施工机械在水中的往返次数，非特殊情况不应随意延长工期。 3）运输应选用装载能力大的运输机械，降低机械往返频率，机械不要装载太满，上面覆盖苫布，避免施工材料及清淤物坠入河道中，造成水环境二次污染。 4）加强对施工扰动产生的SS进行有效的防控。建设单位应在清淤作业的下游位置布设围油栏，避免疏浚的溢油事件发生后，泄露油品随水流至下游水体。 5）加强对施工机械的管理，对挖掘机定期检查，一旦发现挖掘机出现漏油情况，须立即维修，并且回收泄露废油及按《危险废物管理制度》处理好被泄漏油污涉及的区域。 6）施工机械应分别配置含油污水贮存装置，并且配备相应的应急物资（如吸油枪、临时储油桶、吸油毡、抹布等），若发生突发的溢油环境事件时，使用应急物资将油污收集到临时储油桶里，采取上岸处理的方式，收集的油污委托有资质单位接收处理，严禁排入水体。 ②淤泥废水处理措施及排放去向 本项目清淤污泥经脱水干化处理后，淤泥废水采用一体化污水处理社设施处理，一体化污水处理设施SS去除率不低于80%，处理后的淤泥废水达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中一级标准（SS≤70mg/L）后排入荣湾湖。 本项目淤泥废水排放量约为3.9万m³（562.5m3/d），主要污染物为SS，经一体化污水处理设施进行处理（设计规模为600m3/d），一体化污水处理设施采用“混凝沉淀+曝气生物滤池”的处理工艺。淤泥废水首先进入调节池中进行均质均量处理，再流入混凝池，并加入絮凝剂PAM，将絮凝悬浮物絮凝成大块絮状沉淀物，通过重力流入斜板沉淀池中，在池中依靠重力作用，将沉淀物沉淀去除；之后进入pH调节段，将pH调节至适宜酸碱度，使之利于后续生化池内微生物生存；经过前面预处理后，尾水进入后续的BAF工艺处理单元，通过BAF装置中的滤料层，废水中含有的污染物被滤料层截留，并被滤料上附着的生物降解转化，同时，溶解状态的污染物质也被去除。生物降解过程中产生的污泥保留在过滤层中，只让净化的水通过，这样可在一个密闭反应器中达到完全的生化处理而不需要另外设置二沉池进行污泥沉降，BAF装置出水经过清水池后可达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中一级标准，尾水排入荣湾湖。本项目一体化污水处理设施处理具体工艺流程见5-1。 图5-1 项目一体化污水处理设施处理工艺流程图 3、声环境保护措施 本项目施工设备产生的噪声主要对荣湾湖两岸50m范围内敏感目标噪声干扰，由于荣湾湖两岸部分居民点离施工场地较近，建设单位应积极采取有效措施加以控制，避免和降低施工噪声对周围环境的影响。在施工时，必须做到以下几点： ①按在离工程距离较近的声环境敏感点附近减少施工工程设置，同时尽量缩短居民聚居区附近的高强度噪声设备的施工时间，减少对居民的影响。针对施工过程中具有噪声突发、不规则、不连续、高强度等特点的施工活动，合理安排施工工序加以缓解； ②为减少对施工区附近居民的噪声影响，除选用低噪声的机具外，对施工区域有保护目标的地方施工时间应进行合理安排，尽量不在夜间22:00至次日清晨6:00安排高噪声施工。确属工程需要，应事前报当地环保部门批准，并公告周围居民； ③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近居民点处应使用减振机座、围墙等措施，降低噪声，对高噪声设备及与渠道较近的居民住宅一侧设置临时围挡。 ④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。 ⑤加强施工作业管理，确保文明施工，提高施工管理和操作人员的环保意识，文明施工，尽量避免施工噪声扰民。尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。对人为活动噪声应有管理措施，要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最低限度减少噪声扰民。 ⑥建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与投诉人联系，以便及时处理各种环境纠纷。 ⑦施工方应该合理有效的制定施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内，并提起发布公告，最大限度的争取民众支持。对受施工影响较大的居民，应给予适当的补偿。 施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。 4、固体废物环境保护措施 （1）在施工营地设置垃圾桶，施工人员产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处置。 （2）施工过程中无弃渣产生，采用板框压滤机进行机械脱水干化后的淤泥用于场内景观绿化区域土方回填。 （3）对产生的建筑废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余废料应及时外运至指定地点，严禁乱堆乱放。 （4）减少物料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，在施工过程中，废弃物料做到及时清运，施工完毕后清理好作业现场，以防因降雨冲刷造成污染。 综上所述，项目施工期产生的固体废物均能得到合理的回用或妥善的处置，在积极落实固废处置措施基础上，不会对周边环境造成明显不良影响。 5、生态环境保护措施 本项目施工期生态环境保护措施主要从以下几个方面考虑： （1）陆域生态保护措施 ①本项目临时堆土场、淤泥干化场、临时施工营地等临时施工占地，在施工结束后将拆除清理，并进行复垦绿化，减少临时占地对生态的影响。 ②加强对施工人员的培训和教育，禁止捕捉野生动物，破坏动物巢穴等，工程完工后需对施工场地进行植被恢复措施，减少施工场地对生态环境造成影响。 （2）水域生态保护措施 ①清淤工程需在枯水期进行，采取分段分区设置围堰进行施工，减少对水体生物的干扰活动。严禁施工人员下河捕鱼，对受影响的水生野生动物物种实施保护救护。 ②施工场地四周设置截水沟及沉淀池，施工废水经隔油沉淀池处理后用于洒水降尘等；施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再经污水处理厂进一步处理，避免施工废水污染周边局部水域。 （3）生物多样性环境保护措施 本项目生态修复中引进和种植的植物要进行严格审核，防止外来有害物种入侵，保护生物的多样性。 6、水土保持措施 本项目施工期间土石方开挖、填筑、调配运输等，会对项目区的各类植被存在一定的破坏，将产生人为的水土流失。采取以下措施降低水土流失对环境的影响： ①施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方、干化后的淤泥全部用于回填。 ②合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，边施工边采取有效的水土保持措施。 ③加强疏水导流，干化场设置临时覆盖，防止暴雨冲刷造成水土流失。 ④挖方的临时堆放场设置排水沟，避免雨季时的水土流失；堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占且不易被雨水冲刷造成流失。 ⑤施工结束后及时采取有效绿化，种植草木，恢复植被。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气影响保护措施 项目运营期大气污染主要来自机动车进出广场产生的机动车尾气。为了确保不会对周边空气环境造成影响，本评价提出以下措施： （1）停车场边界设置绿化带，利用植物的净化作用降低汽车尾气影响。 （2）停车场尽量设置在开阔地带，有利于气体的扩散。 （3）敏感地区设置围挡，禁止汽车驶入。 2、水环境影响保护措施 本项目运营期产生的废水主要来自公厕，废水经化粪池处理后排入市政污水管网再进入污水处理厂进行处理。项目废水量较小，且为一般生活污水，水质较为简单。因此，本项目污水的排放不会对周边地表水体造成不良影响。 3、声环境影响保护措施 本项目营运期噪声污染主要来自于机动车噪声及游客游玩等活动噪声，为了确保各声源达标排放且对周围敏感目标不造成影响，本评价要求建设单位采取以下措施： （1）选用低噪声设备，减少噪声的产生强度。 （2）安排专人指导车辆进入停车场。 （3）项目区内道路两侧显眼位置设置禁止鸣笛、限速标志，减少交通噪声的影响。 （4）做好引导游客快捷有效的观景游玩活动，避免因各种不可预见因素导致的人员躁动喧闹及滞留。 4、固体废物环境影响保护措施 本项目运营期固体废物主要为游客生活垃圾。项目广场内设置垃圾桶，生活垃圾经垃圾桶收集后，交由当地环卫部门清运。 本项目在后期河道管理和长效维护过程中，因河面垃圾清理、沉水植物收割等监测调控等活动，将产生少量的垃圾及植物残枝，此类垃圾和植物残枝分类收集后，交由环卫部门统一清运处理。 5、生态环境影响保护措施 本项目运营期应加强挺水、浮叶和沉水植物的日常管理及维护，同时根据沿岸植物生长情况调整植物种植方案及养护方案，具体要求如下。 （1）挺水植物：冬季收割其地上部分，亦可待植株出芽时收割枯萎部分，以提高挺水植物存活率。 （2）浮叶植物：做好病虫害防治。 （3）沉水植物：及时清除繁殖能力强的狐尾藻等及其他生长旺盛的沉水植物，收割其露出水面部分。 建设单位须加强游客游园管理以及后续广场环境管理工作，加强观测及水质监测。 |
| 其他 | 1、环境管理 （1）建设单位环境管理机构 ①工程管理 1）工程项目严格按照基建程序办事，完善项目申报制度。 2）建立健全工程质量保证体系。强化质量意识，实行工程质量终身负责制；质量第一贯彻始终，各工程项目实行质量一票否决制。 3）切实实行“三制”：业主负责制、招标投标制、工程监理制。 4）有效协调监理、设计、施工各方关系。 5）有效抓好工程项目建设进度计划及目标管理，抓好工程各阶段验收及竣工验收的组织管理。 ②环境管理机构职能 环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是： 1）协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。 2）确保本项目环保工程验收实施和正常运转。 3）落实本工程环境监测规划的实施。 ③环境管理机构任务 1）制定运行期环境管理规定和办法。 2）编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。 ④环境管理机构组成 根据工程建设和今后的管理需要，建议建设单位设置环保科，环保科主要负责工程项目的建设、运行及管理。 环保科的职责： 1）负责协调当地环保部门与本项目环保有关事宜。 2）监督落实环境保护措施以及环境监测计划。计划报上级领导审批后，根据计划，及时落实环保设施运行和维护的经费。 3）负责监督环境保护设施运行情况检查、计划及进度落实情况。 4）负责监督环境监测工作实施，及时处理各污染事故。 5）负责挺水、浮叶和沉水植物日常管理及维护，同时根据沿岸植物生长情况调整植物种植方案及养护方案。 （2）环境监理单位 确保批准的环境影响报告中各项环保措施的实施，把项目建设引起的环境影响控制在国家法律、法规、标准规定的范围内。 ①督促施工单位制定健全的环境保护管理组织体系和管理办法，检查环保措施及管理要求的执行情况和记录。 ②审查施工单位的施工组织设计，对环境保护工程严把质量关，对不符合环保要求者不予计量和支付签证。 ③向建设单位提交环境监理月报、季报等监理报告。 （3）施工单位 参与项目建设的各有关施工单位内部应视具体情况，建立相应的环境保护机构，或指定专门人员负责本单位施工过程中的环境保护工作。 ①项目指挥部主要领导全面负责环保工作，项目部根据工程特点和环境特征，制定完善的环境保护计划和管理办法等规章制度，明确施工工艺、施工工序、环境管理措施等。 ②根据项目所在区域的环境特征和工程特点，筛选出对环境可能产生较大影响的因素，编制施工组织方案，经建设单位工程指挥部和环境监理审核后实施，工程活动严格控制在批准的红线内进行。 ③在进场施工十五日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。 ④配合建设单位环境管理机构、环境监理，接受地方各级环保部门的检查。 2、环境监测计划 为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方生态环境主管部门和建设单位均须对项目周边环境质量和运行期的污染物排放情况进行监测。建设单位必要时也可委托第三方环境监测机构进行监测。 本项目环境监测计划见表5-2。 表5-2 项目环境监测计划 阶段; 监测地点; 监测频次; 监测时间; 监测内容; 监测机构. 施工期; 废气; 居民点; 施工期1次; 3天; TSP、NH3、H2S; 自行监测或委托第三方检测公司. 废水; 一体化污水处理设施排放口; 施工期1次; 2天; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类. 噪声; 居民点; 施工期1次; 2天; Leq（A）. 底泥; 荣湾湖; 施工期1次; 1天; 砷、镉、铬、汞、铅、锌、铜、镍. 运营期; 地表水; 荣湾湖湖心; 1次/季; 2天; pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类. 3、环境效益分析 本项目为荣湾湖综合整治工程，主要建设内容包括清淤疏浚、陆域及水域生态修复、生态护岸等，项目建设符合国家当前产业政策和发展方针，符合《岳阳县国土空间总体规划（2021-2035）》的要求。项目建成后产生环境效益显著，对改善和保护荣湾湖片区水生生态环境，改善区域居民的居住条件，提升片区居民的休闲生活环境和生活质量，促进区域经济社会与生态环境保护协调发展，具有十分重要的意义。 |
| 环保 投资 | 本项目总投资19292.81万元，环保投资估算约为218万元，环保投资占项目总投资的1.13%。本项目环保投资估算见表5-3。 表5-3 本项目环保投资估算一览表 工程阶段; 治理对象; 防治措施; 投资估算(万元). 施工期; 废气; 土方开挖时，对作业面洒水；在施工区及运输道路定期洒水; 2. 设置围挡、物料堆放覆盖；路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘; 12. 加强施工管理，合理安排施工时间；规划好运输线路、使用等优质燃料，加强设备维护保养; 3. 淤泥采用板框压滤机机械脱水，定期喷洒除臭剂; 8. 废水; 设置围挡和截水沟，施工废水经隔油沉淀池处理后回用于洒水抑尘等；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入污水处理厂进一步处理; 10. 淤泥废水经一体化污水处理设施处理达标后外排至荣湾湖; 40. 噪声; 选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备，设置围挡；合理安排运输路线，减缓车速，减少鸣笛; 8. 固体废物; 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门进行清运; 2. 淤泥干化场配套设置临时围挡设施、设围堰、导流沟，干化后淤泥用于场内景观绿化区域土方回填; 25. 生态; 合理安排施工时间、临时占地及时进行绿化及生态恢复、水土保持; 65. 运营期; 废气; 停车场边界设置绿化带; 2. 废水; 公厕生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，经污水处理厂进一步处理，定期清理化粪池; 15. 噪声; 设置限速、禁止鸣笛，绿化带隔离，加强游客的管理，禁止利用高噪声的音响、喇叭等开展群体活动; 2. 固体废物; 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门进行清运；湖面垃圾和植物残枝分类收集后交由环卫部门统一清运处理; 6. 生态; 加强对场区的管理，根据沿岸植物生长情况调整植物种植方案及养护方案；加强加强对挺水、浮叶和沉水植物及其水生生态系统日常保护和管理。; 12. 环境管理; 环境管理及监测工作; 6. 合计; 218. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 临时堆土场、淤泥干化场、临时施工营地等临时施工占地，在施工结束后将拆除清理，并进行复垦绿化，减少临时占地对生态的影响；加强对施工人员的培训和教育，禁止捕捉野生动物，破坏动物巢穴等，工程完工后需对施工场地进行植被恢复措施。 | 施工结束后，对临时占地施工内容进行拆除、复原、复绿。 | 加强运营期管理，根据沿岸植物生长情况调整植物种植方案及养护方案。 | 无生态影响问题 |
| 水生生态 | 清淤工程需在枯水期进行，采取分段分区设置围堰进行施工，减少对水体生物的干扰活动。严禁施工人员下河捕鱼；施工场地四周设置截水沟及沉淀池，施工废水经隔油沉淀池处理后用于洒水降尘等；施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再经污水处理厂进一步处理，避免施工废水污染周边局部水域。 | 对周边水生生态环境不造成明显影响。 | 加强对挺水、浮叶和沉水植物及其水生生态系统保护。 | 无生态影响问题 |
| 地表水环境 | 施工场地四周设置截水沟及沉淀池，施工废水经隔油沉淀池处理后用于洒水降尘等；施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入污水处理厂进一步处理；清淤污泥尾水经一体化污水处理设施处理达标后外排至荣湾湖。 | 清淤污泥废水经处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级标准。 | 公厕生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再经污水处理厂进一步处理。 | 定期清理化粪池，加强日常维护。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备，设置围挡；合理安排运输路线，减缓车速，减少鸣笛。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准。 | 设置限速、禁止鸣笛，绿化带隔离，加强游客的管理，禁止利用高噪声的音响、喇叭等开展群体活动。 | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强管理，规划好运输线路，设置围档、物料堆放采取遮盖措施，路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘措施，对运输道路进行定期清扫、洒水沉降；淤泥干化场定期喷洒除臭剂。 | 满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1“二级新扩改建”标准值。 | 停车场边界设置绿化带；敏感地区设置围挡，禁止汽车驶入。 | 减少汽车尾气对周边环境的影响。 |
| 固体废物 | 尽量回收利用废料，不能回收部分运至指定地点；淤泥干化场设置临时围挡设施、设单独围堰、导流沟，干化后淤泥用于场内景观绿化区域土方回填；生活垃圾收集至垃圾桶，委托环卫部门统一清运。 | 满足《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 | 生活垃圾收集至垃圾桶，委托环卫部门统一清运；；河面垃圾和植物残枝分类收集后，交由环卫部门统一清运处理。 | 满足《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 定期开展施工期环境监测工作。 | 环境监测报告 | 定期开展运营期环境监测工作。 | 环境监测报告 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目为荣湾湖综合治理工程，主要进行清淤疏浚、生态修复、生态护岸等工程建设，项目的建设对于改善和保护荣湾湖片区水生生态环境，改善区域居民的居住条件，提升片区居民的休闲生活环境和生活质量，促进区域经济社会与生态环境保护协调发展具有重要意义。 本项目符合国家产业政策，符合国家和湖南省的环境保护政策要求，满足“三线一单”要求。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施以及生态保护措施的前提下，各污染物可做到达标排放，产生的环境污染以及对周围环境的生态影响较小。因此，从生态环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。